ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение «Стационарной буровой установки для бурения  скважины глубиной  7000 м, учитывая климатические и территориальные условия месторождений  ГК «Туркменнебит»

Параметры рабочей среды  для расчета  технических  показателей  буровой установки:

Среднегодовая температура +25С°

Наибольшая летняя               +50С°

Наименьшая зимняя              -25С°

Наибольшая скорость ветра   40 м/с

Рельеф местности                 солончак, песчаные барханы

Частые проявления в виде песчаных бурь.

Назначение установки: Бурение разведочных и эксплуатационных нефтяных и газовых скважин глубиной 7000м, учитывая климатические и территориальные условия месторождений  ГК «Туркменнебит»

Общая характеристика установки:

-Установка  новая, специально созданная  применительно к условиям  Туркменистана и по заказу ГК «Туркменнебит».

-Современная на практике оправданная конструкция

-Изготовление по мировым  стандартам качества

-Привод электрический, независимый от сети

-Мощная приводная электростанция (производитель произведет расчет мощности  агрегатов буровой установки, и установит необходимое количество агрегатов для полного выполнения  своей задачи при бурении скважины глубиной   7000 метров, при  этом  необходимо предусмотреть один агрегат  дизель-генераторного исполнения  в качестве аварийного)

-Привод всех основных агрегатов (лебедки, ротора и буровых насосов) индивидуальный

-Приводные  электродвигатели  компактные, установленные на общей, жёсткой  раме с соответствующим  агрегатом

-Оптимальная (мягкая) характеристика привода без использования  коробок передач и трансмиссий; регулирование числа оборотов и крутящего момента в требуемых пределах

-Приводные  электродвигатели одинаковые для всех агрегатов:

-на лебёдке - согласно  расчёта

-на каждом из трёх буровых насосах -согласно   расчёта

-на  роторе – согласно  расчёта

-Верхний привод - обеспечивающий работоспособность буровой установки

-Вышка и основание монтируются в лежащем  положении вместе с узлами лёбедки, талевой системы, ротора и крановой  тележки  для  превенторов и поднимаются  в двух приёмах силами лебёдки.

Комплектация буровой установки:

-Буровая  установка должна быть  укомплектована всем оборудованием и инструментом,  позволяющим  осуществить следующие работы:

-монтаж-демонтаж и транспортировка установки грузовым транспортом

-приготовление и обработка бурового раствора

-бурение и промывка скважины

-монтаж-демонтаж превенторов и колонной головки

-борьба с выбросами и глушение скважины

Мачта и основание мачты в комплекте:

-вспомогательное оборудование для монтажа-демонтажа (в т.ч. гидродомкрат с ручным  насосом для выравнивания мачты)

-кронблок  в комплекте

-подсвечник

-пальцами и платформой  верхового

-лестницами до кронблока

-противопожарным освещением и включением сигнальной  лампой  на  верхнем  конце  мачты

-подроторными  балками

-траверса для установки верхнего привода

-гидравлический тельфером грузоподъемностью   25тн (каждый) для монтажа-демонтажа  превенторов

- укрытие

Лебедка в комплекте:

-индукционным  электротормозом  или его аналогом

Грузоподъемное  оборудование:

-крюк

-талевый блок

-кронблок

-верхний привод (включить запас IBOP механический -  4шт, гидравлический - 4шт, предохранительный переводник - 6шт, фильтр от пыли и сушитель воздуха  от влаги)

-вертлюг

-талевый  канат

-крепление мёртвого конца талевого каната

-станция запасного каната

Буровые насосы:

-буровые  насосы  с электроприводом

-подкачивающие насосы с приводом

-компенсатор давления  в нагнетательной линии

-система предохранительного клапана

-укрытие

Промывочная система:

-всасывающая ёмкость в комплекте с мешалками и гидропушками

-запасные ёмкости в комплекте с мешалками и гидропушками

-водяные ёмкости в комплекте

-станция приготовления раствора в комплекте

Система очистки и обработки бурового раствора:

-вибросито

-центрофуги с регуляторами  частоты

-MUDCLINER

-вакуумный  дегазатор в комплекте с насосом

-укрытие

Нагнетательный манифольд:

-нагнетательный трубопровод (с эластичным, резино-металическим  шлангом)

-стояк в комплекте с задвижками

-буровой шланг в комплекте

Оборудование для спуска-подъёма (комплект для проводки  намеченной скважины, глубиной 7000 метров)

-штропы  для элеваторов

-элеваторы для бурильного инструмента

-элеваторы для обсадных труб

-ручные клинья ротора

-машинные ключи

-пневмопривод для вращения  трубы

-цилиндр раскрепитель

-вспомогательные  лёбедки (3шт)

Контрольно-измерительные приборы (датчики, показывающие и регистрирующие приборы  для контроля следующих параметров)

- вес на крюке

-число ходов насоса

-число оборотов ротора

-момент кручения на роторе

-момент крепления элементов бурильного инструмента

-уровень раствора в промывочных ёмкостях, при падении уровня передачи сигнала

-давление  насосов

-система видеонаблюдения

-датчик положения талевого блока

-система  положения  талевого блока

-система контроля и отображения  технологических параметров бурения  у бурильщика, бурового мастера

-электрооборудование и частотные преобразователи (пр-во SIEMENS, Schneider Electric )

-программное обеспечение нового поколения Totally Integrated Automation Portal (TIA portal) на обслуживание систем контроля электроприборов (на рус., англ. языках)-2шт

-ноутбук  соответствующий  по параметрам  программного обеспечения-2шт

- PLC 2 (в ручном  режиме)

-адаптер МРIProfibus  для программирования  контроллеров SIEMENS-2шт

-принципиальная  схема по электрической части

-сушитель воздуха от влаги и фильтр от пыли  в шкафах помещения для VFD

Обучение:

Полное обучение специалистов диагностическими программами для диагностики и обслуживания систем управления.

Система видеонаблюдения:

-монитор и видеорегистратор в вагоне мастера

-монитор с видеорегистратором  на рабочем месте бурильщика

Технические характеристики, предъявляемые к поставляемому оборудованию не  ниже:

IP видеорегистратор:

-4/8 каналов

-запись 4/8 *1080р (25кадр/сек) на канал

-жесткий диск 3,5″ SATA HDD 4Tb 7200 rpm RAID1

Видеокамера компактная уличная с креплением и с функцией демпфирования вибронагрузок:

-степень защиты IP67

-степень взрывозащиты  ExdI/ExdIICT6

-матрица не менее 2,0Mpix

-встроенная ИК-подсветка

-дальность ИК-подсветка 50м

-минимальная освещенность 0,1 Лк (цвет)/0Лк (ИК вкл.)

-разрешение не менее 1920х1080 пикс

-макс скорость передачи видео не менее 1920х1080 пикс.25 кадр/сек

-интерфейс  LAN 10/100 Base T Ethernet

-встроенное питание по Ethernet (РоЕ)

-рабочие температуры от -40 С° до +55С°

-питание 12В постоянного тока/24В переменного тока High PowerPoE (Tyre2, Class4) (IEEE 802/3af, Class 0)

Инжектор РоЕ:

-поддержка IEEE 802.3af

-автоматическое определение требуемой  мощности

-порт 1 Гбит (поддержка Plug-and-Play)

Средства отображения информации:

- монитор 22″ на рабочее место бурильщика  1шт.

-монитор 27″ в вагоне мастера 1 шт.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать нормальное функционирование при следующих климатических условиях:

-тип климата- резко континентальный

-температура окружающей среды -40…+55 С°

-воздействие атмосферных осадков в виде дождя и снега, сильных пылевых бурь.

Дополнительные требования :

-поставка запчастей на два года

-жилой городок с обеспечением  воды и электрического тока, с пищеблоком

Основные требования к Буровой установке ZJ70DB приведены ниже: