ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данной тех задании приведено описание комплекта оборудования, предназначенного для проведения работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин на территории Туркменистана с использованием технологий без муфтовой длинномерной трубой (БДТ).

1.1.К документу прилагать техническая документация производителя адресованная

соискателю контракта, детальный технический каталог, литература и необходимые

сертификаты согласно требованию тендерной документации.

1.2.Все оборудование перечисленная в данной тех задания должна

соответствовать температурному интервалу от минус 25°С до плюс 55°С для

работы в пустыне.

1.3.Опасная перегрузка оборудования должна быть предотвращена на стадии

проектирования путем измерений, регулировки и контроля приборов.

1.3.1.Чрезмерная скорость на всех дизельных двигателях.

1.3.2.Газовый детектор на вентиляционном отверстии с аудио/видео

сигнализацией.

1.3.3.Активизация защиты чрезмерной скорости автоматически должна закрыть

топливные и воздушные клапана. Возможно будет привести в действие

закрытый клапан в ручную.

1.4.	Все части полностью отслеживаемы и взаимозаменяемы (100% контроль

качества).

1.5.Где необходимо эл. оборудование и его установкам необходимо  должен       соответствовать нормам.

1.6.Обеспечить необходимыми запасными частями для правильной и беспрерывной работы оборудования на три года.

1.7.В случае если, Поставщик прекратит выпуск продукции на период 10 лет после получения запчастей, то Поставщик отправит заранее уведомление о предстоящем прекращении производства Покупателю, чтобы у Покупателя было достаточно времени получить необходимые детали и при таком прекращении производства обеспечит Покупателя детальным планом, чертежом и спецификацией запчастей бесплатно, когда и если Покупатель потребует таковое.

- 1.8.Если стандарте не упоминается, то товар будет соответствовать

- официальному стандарту страны производителя товара, т.е. в стране Покупателя и они будут последними установленными в компетентном органе. Например, Оборудование соответствует стандарту нефтяной промышленности SY/T 6761 «Машина для установки ГНКТ». При проектировании, производстве, приемке и упаковке продукции для управления скважинами применяются следующие стандарты: API Spec 6A 21st Edition «Specification for Wellhead Devices and Production Trees», API Spec 16A 4th Edition «Specification for Drilling Access Equipment», NACE MR0175/ISO 15156 -2015 «Metallic Materials Resistant to Sulfide Stress Cracking for Oilfield Equipment».

1.9.Поставщик должен применит международную систему единиц на все

поставляемые товары. Измерительные приборы должны иметь двойную шкалу

измерения международную и Британскую систему.

1.10.Все оборудования должны быть укомплектованы переводом инструкций на

русском и английском языках.

1.11.В инструкции необходимо быть включены чертежи и диаграммы необходимые

для пуска, обслуживания, инспекции и проверки правильного

функционирования и где необходимо починка оборудования вместе с полезной

инструкцией, в частности относительно безопасности.

1.12.Все ярлыки по проведенной проверке должны быть на русском языке.

1.13.Все компоненты оборудования должны быть установлены, подгонены, а также

проверены на функциональность до отправки. Все жидкости, смазки и другие

жидкости должны быть поставлены вместе с оборудованием.

1.14.Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар новый, не

использованный, новейший или современной модели и использованы все

последние модернизации в проектировании и материалы.

1.15.Поставщик должен гарантировать, что товар и оборудование соответствует

предоставленной спецификации и не имеют дефекта, которые возникают в

проектировании, материалах, качестве работы или в любых других действиях

или упущениях поставщика при нормальном использовании товара.

1.16.Поставщик должен взять на себя ответственность починки всех дефектов,

которые возникли в проектировании, материалах, в качестве работы

поставщика, которые могут возникнуть в гарантийный период и произведет

необходимый ремонт, замену и исправления за свой счет.

1.17.Покупатель или его представитель имеет право произвести проверку или тестирование   товара для удостоверения соответствия спецификации. Проверка стандарта будет произведена согласно определенным стандартам в технической спецификации, т.е. принятому предложению.

1.18.Покупатель имеет право проверять, протестировать и где необходимо отказаться от

принятия товара после его прибытия в страну Покупателя, ни в коем случае не будет

ограничено или отклонено по причине того, что товар был предварительно проверен,

протестирован и утвержден Покупателем или его представителем перед вывозом товара

из страны производителя.

1.19.Поставщик должен предоставляет нижеследующие услуги:

1.19.1.Цельная установка должна быть установлена и протестирована в заводе у

поставщика.

1.19.2.Поставщик должен предоставит 3 комплекта технологической инструкции с

детальным описанием работы, сервиса и обслуживания для каждой части

поставленного товара, а так же каталога запчастей, включая всю

соответственную документацию и необходимые сертификаты оборудования.

Инструкция предоставлять на английском и русском языках.

1.19.3 Поставщик должен обслужевать и ремонтирвать, замена масла и масленных и

топливных фильтров каждый 250 м/ч , воздушных гидравлический фильтры по

истечение срока поставленного товара течение гарантийного периода за свой счет.

1.19.4.Обучения персонала покупателя после поставки первого оборудования на

территории Туркменистана. Тема обучения:

•Монтаж установки

•Ввод в действие, регулировка, обслуживание и ремонт поставленных товаров

1.20.Поставщик оплачивает все расходы трех своих инженеров, что бы они  приехали в

Туркменистан с целю обучить управлению установкой (двухнедельный курс

обучения)

1.21.В течение обучения управление установкой Покупатель также произведет

инспекцию товара.

1.22.Поставщик предоставляет специалиста на период 15 дней, который будет

присутствовать на местоположении покупателя для монтажа и ввода в

действие установки. Специалист также проведет обучение сотрудников

Покупателя, которые будут отобраны для обслуживания и или ремонта

поставленного  товара.

1.23.Поставщик несет ответственность за транспортировку товара до

местоположения Покупателя.

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка колтюбинговая | шт. | 3 |
| 2 | Установка насосная | шт. | 3 |
| 3 | Крановая установка | шт | 3 |
| 4 | ТОYOTA Hilux pikap | шт. | 3 |
| 5 | Комплекты ЗИП в контейнере инструменты и вспомогательного оборудования. | к-т | 3 |
| 6 | Дополнительный бунт БДТ класса GT 90 диаметром 38,1мм, длина 5500 м, | шт. | 9 |

2.	УСТАНОВКА КОЛТЮБИНГОВАЯ.

Колтюбинговая установка , смонтировать  односкатной  16.00 R20  колёсной

базой  на  шасси  10х10  комплект оборудования для работы с без муфтовой

длинномерной трубой (БДТ). Установка со специализированным скважинным

инструментом для использование выполнения работ по промывке песчаных и

парафиновых пробок, цементировочных работ, изоляции водо притоков, кислотной

обработки и освоения скважин, других ремонтных и исследовательских работ на

скважинах всех типов при давлении на герметизируемом устье.

Установку  предназначать для эксплуатации при температуре окружающего   среды

воздуха от минус 25°С до плюс 55°С.

Инжектор расположить в задней части

установки в наклонном положении для транспортировки. Направляющий желоб

постоянно закрепить на инжекторе. Перевод инжектора в вертикальное положение

осуществлялся гидроцилиндрами.

Установка оснащать двумя алюминиевыми лестницами шириной 0,65 м с

перилами для доступа на заднюю площадку с обеих сторон и алюминиевой

лестницей шириной 0,65 м с перилами для доступа в кабину оператора,

перевозимыми на установке и двумя откидными площадками с перилами с обеих

сторон установки на длину рабочей площадки.

Установку  монтировать  два инструментальных ящика  под   надрамником.

Установку установить две поворотные светодиодные фары взрывозащищенном                                                             исполнении; установить на задней площадке.

привод узла намотки БДТ

* подъем кабины

* управление приводом плашек блока превенторов

* управление тормозом барабана

* управление скоростью инжектора

* управление цилиндрами прижима колодок и натяжения цепей инжектора

* привод вентилятора теплообменника

* управление укладчиком барабана

* привод барабанов намотки рукавов

* подъем инжектора

- Для аварийной подачи давления к гидроцилиндром блока превенторов установить четыре гидропневмоаккумлятра  емкостью по 40 л.

- Гидравлический бак емкостью визуальным указателем уровня, термометром, заливной горловиной с воздушным фильтром ( сапунов ), и сливным фильтром.

Предусмотреть аварийную сигнализацию при падении уровня гидравлической жидкости меньше минимально допустимого.

- Увеличить охладитель гидравлического масла на два раза больше с гидравлическим мотором на приводе вентилятора обеспечивающий работу гидросистемы от минус 250С до плюс 550С.

- Напорные гидравлические фильтры в контуре привода инжектора.

Технические характеристики:

| Максимальное тяговое усилие инжектора, кН (кг) | 355 (36 200) |
| --- | --- |
| Максимальное заталкивающее усилие | 18000 кг. |
| Скорость перемещения БДТ при спускоподъемных операциях, м/с (м/мин): - минимальная не более - максимальная не менее | 0,015 (0,9) 0,80 (48) |
| Диаметр БДТ, мм | 38,1 |
| Максимальная длина БДТ на барабане, м - при диаметре БДТ класса GT 90, 38,1 мм (толщина стенки 3,4 мм) | 5 500 |
| Максимальное давление на устье скважины, МПа | 70 |
| Максимальное давление закачки технологической жидкости, допускаемое конструкцией установки, МПа (максимальное давление закачки при проведении операций определяется исходя из прочностных характеристик применяемой БДТ) | 70 |

2.1.	КАБИНА ОПЕРАТОРА

2.1.1. Подъемная теплоизолированная кабина оператора с механической

фиксацией в поднятом положении.

2.1.2. Одна входная дверь.

2.1.3. Автономный (работающий на дизельном топливе) воздушный отопитель.

Отопитель установить в ящике.

2.1.4. Кондиционер.

2.1.5. Над пультом управления окно из стеклопакета на всю ширину кабины, с

водостоком, электрическим стеклоочистителем, с обдувом стекла от

вентиляторов и съемной защитной решеткой.

2.1.6. Одно окно на стенке за спиной оператора.

2.1.7. Одно боковое окно с форточкой, с противомоскитной сеткой, одновременно

служащее аварийным выходом, на противоположной от входа стене.

2.1.8. Флуоресцентные лампы внутреннего освещения на 24 В. Электрожгуты

проложить в коробах.

2.1.9. Две 24 В фары наружного освещения с включением изнутри кабины с

пульта  управления. Две 24 В поворотных фары-прожектора, управляемые

из кабины.  Один проблесковый маячок желтого цвета.

2.1.10.Две светодиодные поворотные фары с включением изнутри кабины с

пульта  управления.

2.1.11.Установить  система громкоговорящая.

2.1.12.Блок розеток на 220V с подключением от внешнего источника.

2.1.13.Штекер (ввод) на 12В (типа автомобильного прикуривателя) для

подключения зарядных устройств сотовых телефонов и раций.

2.1.14.Три комплекта переговорных устройств ларингофонного типа для

обеспечения связи на скважине

2.1.15.Кабина  одно  кресло оператора с подлокотниками, регулируемое по

высоте.

2.1.16.Передний   панель   кабины   монтировать   съемная   для  доступа  гидре

аппаратам пульта управления, с креплением на замками.

2.1.17.На пульте управления установить:

2.1.18.Рукоятки для управления счетверенным блоком превенторов и

дополнительным одинарным превентором. Органы управления глухими,

срезающими плашками счетверенного блока превенторов и

дополнительным превентором имеют рукоятки красного цвета, остальные

черные. Органы управления глухими и срезающими плашками

превентора, и органы управления дополнительным превентором должен

иметь замок, предотвращающий случайное включение.

2.1.19.Манометр давления управления блоком превенторов.

2.1.20.Вентиль, включающий подачу давления к блоку превенторов.

2.1.21.Органы управления и манометры для управления двумя герметизаторами

БДТ. Кран выбора герметизатора. Редукционный клапан настройки

давления герметизатора. Подача гидравлической жидкости к

герметизатору осуществлялся от ручного насоса высокого давления с

пневмоприводом.

2.1.22.Каждый из трех контуров системы прижима колодок инжектора, контур

натяжения цепей инжектора, должен иметь вентиль, который изолирует

контур или соединяет его с линией подачи давления, предварительно

настроенного редукционным клапаном, или сброса давления. Каждый

контур должен иметь свой манометр.

2.1.23.Модуль управления комплекса измерительно-регистрирующего.

2.1.24.Электронный индикатор нагрузки (веса) на инжекторе.

2.1.25.Блок управления скоростью и направлением подачи инжектора

2.1.26.Клапан регулировки рабочего объема гидромоторов привода инжектора с

манометром.

2.1.27.Клапан управления инжектором на медленных скоростях.

2.1.28.Манометр давления управления инжектором.

2.1.29.Регулятор давления в приводе инжектора с манометром.

2.1.30.Краны управления смазкой цепей инжектора и трубы на узле намотки.

2.1.31.Регулятор давления в приводе барабана с манометром.

2.1.32.Распределитель управления тормоза барабана с манометром.

Предусмотреть гидравлическая блокировка, предотвращающая

движение инжектора при включенном тормозе барабана. Предусмотреть

вентиль отключения блокировки движения инжектора.

2.1.33.Манометр давления насоса привода узла намотки.

2.1.34.Распределитель для управления узлом намотки (смотка-намотка,подъем укладывателя и ручная коррекция укладывателя). Рукоятка управления ручной коррекцией укладывателя длиннее остальных. Рукоятка направления вращения барабана должен имет блокировку на смотку от случайного включения.

2.1.35.Кран стояночный тормоз инжектора красного цвета.

2.1.36.Два манометра для контроля устьевого давления и давления циркуляции.

2.1.37.Панель контроля параметров двигателя.

2.1.38.Индикатор температуры гидравлической жидкости в баке.

2.1.39.Органы управления оборотами, остановом и аварийным глушением

двигателя.

2.1.40.Звуковой сигнал.

2.1.41.Панель включения освещения, стеклоочистителя и вентиляторов.

2.1.42.Все манометры заполнить  жидкостью, и должен  иметь двойную шкалу (psi/bar).

2.1.43.На манометрах красной краской отмечать зоны запрещённых для работы давлений.

2.1.44.Панель управления выполнять  из нержавеющей стали и  надписи, выполнять

гравировкой на русском и английском языках.

2.1.45.На стенке внутри кабины прикрепить таблички с рекомендуемыми давлениями

прижима, натяжения цепей и в приводе инжектора.

2.1.46.Снаружи кабины установить  порошковый огнетушитель.

2.2.	Шасси  производство  США или  Европа.

2.2.1.Установка смонтировать  колёсный  база  односкатный  на  шасси  10х10

силовой двигатель Caterpillar С-15   производство  США или  аналогический

дизельный  двигатель  мощностью  не  менее 540 л/с  EURO-3 .

-Коробка передачи FULLER  RTLO 18918B 18 скоростной производство  США или

аналогичный  механическая коробка передач (КПП).

-Раздаточная коробка FABCO производство  США или аналогичный раздаточной

коробка таким  же  передаточным числом.

-Шины 16.00R20 одно запасное колесо с механическим подъемником на  шасси

-Кабина металлическая без спального места оборудовать кондиционером автономным

воздушным отопителем.

-Сиденья водителя и пассажира на пневмоподвеске, оборудовать ремнями

безопасности.

-Электрооборудование шасси 24 В, две аккумуляторные батареи европейского

производства по 190 А/ч. ящик АКБ с подогревом от подогревателя двигателя шасси.

2.2.2.Установить заслонка аварийного глушения двигателя перекрытием входного

воздушного тракта.

2.2.3.Два топливных бака емкостью по 500 л.

2.2.4. Выхлопная система оборудовать искрогасителем.

2.2.5.Обогреваемые топливо заборники.

2.2.6.Система предпускового подогрева.

Запчасти  для  шасси

| 1 | Стартер | 3шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Генератор | 3шт |
| 3 | Компрессор | 3шт |
| 4 | Форсунка | 18шт |
| 5 | Турбо компрессор | 3шт |
| 6 | Масляный фильтр | 300шт |
| 7 | Топливной фильтр грубый очистки | 300шт |
| 8 | Топливной фильтр тонкий очистки | 300шт |
| 9 | Воздушный фильтр | 200шт |
| 10 | Топливной насос двигателя | 6шт |
| 11 | Водяной насос охлаждение двигателя | 6шт |
| 12 | Гидроусилитель руля | 6шт |
| 13 | Крестовины карданного вала | 40шт |
| 14 | Гидравлики фильтр из каждого вида | 40шт |
| 15 | Моторный масло для дизельных двигателей 15W40 производство Европа | 9000 литр |
| 16 | Гидравлический масло ISO WG-46 HM производство Европа | 9000 литр |
| 17 | Масло для механический КПП и раздаточный коробка 80W90 производство Европа | 1200 литр |
| 18 | Масло для мостов 80W90 производство Европа | 1000 литр |
| 19 | Антифриз | 600 литр |
| 20 | Нажимной (корзина) диск с выжимной подшипником | 6шт |
| 21 | Сухой фрикционный диск сцепление | 6шт |
| 22 | Ремни из каждого вида двигателя | 2шт |

2.3.	ИНЖЕКТОР

2.3.1.Тяговое усилие инжектора 36200 кг. Заталкивающее усилие 18000 кг.

2.3.2.	Максимальная скорость подачи 0.8 м/с (48 м/мин). Минимально устойчивая

скорость подачи 0,015 м/с (0,9 м/мин).

2.3.3.Каркас и основание инжектора рассчитать на нагрузки, соответствующие

тяговому усилию инжектора.

2.3.4.Привод инжектора должен осуществляться от двух аксиально-плунжерных   гидромоторов с регулируемым рабочим объемом через планетарные редуктора и тормоза. Тормоза многодисковые, нормально замкнутые, отпускаются  автоматически при подаче давления на приводные гидромоторы.

2.3.5.Обе гидравлические линии подачи давления к приводным моторам установить

защитные  внутренние  фильтры высокого давления, между БРС и тормозными

клапанами.  Фильтры  должны иметь визуальные индикаторы состояния.

2.3.6.Цепи инжектора состоят из звеньев втулочно-роликовой цепи и колодок с

термоупрочными вкладышами с поперечной нарезкой и эластомерной

компенсирующей прокладкой.

2.3.7.Система для  прижима трубы  тремя  горизонтальный  независимых контура по

два гидроцилиндра. Прижим трубы передается на колодки через пару цельных

двусторонних термоупрочных стальных плит.

2.3.8.Натяжение для  цепи должен  обеспечивать  вертикально  натяжением вниз

гидроцилиндрами.

2.3.9.Система . смазки цепей инжектора представляет собой систему распрыскивания

под давлением с резервуаром и насосом с пневмо приводом, смонтировать

инжекторном  раме .

2.3.10.Инжектору   установить   электронный  датчик  нагрузки.

2.3.11.Инжектору установить электронный датчик глубины спуска. Данные с

электронного датчика глубины считывался измерительно - регистрирующим

комплексом .

2.3.12.Инжектор оснащать быстросъемным переходным фланцем для монтажа

герметизатора  БДТ.

2.3.13.Для подъема инжектора, направляющего желоба, герметизатора и блока

превенторов поставлять 4-х ветьевой строп.

2.3.14.Для подъема инжектора, каркасе должен четыре проушины выступающие над

верхней площадкой инжектора. На каркасе предусмотреть петли для закрепления

страховочных поясов обслуживающего персонала.

2.3.15.РВД управления инжектором вывести на штуцерную панель оснащать

быстроразъемные муфты.

2.3.16.Один комплект опор для установки инжектора со смонтированным

герметизатором БДТ на площадку и один комплект (4шт ) телескопических опор

для монтажа инжектора на скважину с винтовой регулировкой.

2.3.17.Съемное площадка  с  ограждением  для   обслуживание, монтажа  и

демонтажа  скважину  инжектора .

2.3.18.Установить   устройство защиты обслуживающего персонала от падения со

страховочным жилетом-поясом и складные площадки обслуживания инжектора.

2.3.19.Цепная обвязка к скважине и 4 (четыре) растяжки для крепления инжектора на

устье .

2.3.20.Рукава высокого давления (РВД) привода и управления инжектором длиной не менее 30 м

Запчасти   инжектора

| 1 | Тормозные диски инжектора | 3 комплекта |
| --- | --- | --- |
| 2 | Клапаны инжектора | 3 комплекта |
| 3 | Вертикальный направляющий плиты цепи инжектора ( лыжи ) | 8 шт |
| 4 | Горизонтальный прижимной цилиндр цепи | 48 шт |
| 5 | Вертикальный натяжной цилиндр цепи | 12 шт |
| 6 | Эластомерная прокладка инжекторной цепи | 800 шт |
| 7 | Вкладыши инжекторной цепи | 400 шт |
| 8 | Подшипники инжекторной цепи | 400 шт |
| 9 | Держательные пружины инжекторной цепи | 800 шт |
| 10 | Цеп инжектора в сборе | 12 шт |
| 11 | Мембрана индикатора веса | 10 шт |
| 12 | Гидроаккумуляторы инжектора | 36 шт |

2.4.	ЖЕЛОБ НАПРАВЛЯЮЩИЙ

2.4.1.	Оснащать профильными стальными роликами и складывающейся расходящейся частью.

2.4.2.	Крепился на каркас инжектора на регулируемом основании.

| 1 | Ролики с подшипником в сборе | 100 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ос для роликов | 100 шт |

2.5.	УЗЕЛ НАМОТКИ БДТ (барабан)

2.5.1. Узел намотки предназначен для работы с БДТ диаметром 38,1 мм.

2.5.2.	На барабан узла намотки намотать труба класса GT 90 длиной 5500 м, диаметром 38,1 мм, толщина стенки 3,4 мм.

2.5.3.	Барабан установить на стальной раме, имеющей поддон со сливными отверстиями, закрытыми пробками.

2.5.4.	Центре  барабан  установить  редуктор,  привод   осуществлялся  от гидромотора .

2.5.5.	Узле  намотки  установить  механизм для ровной укладки витков БДТ, синхронизированный с вращением барабана посредством цепной передачи с ручной коррекцией от гидромотора через регулируемую фрикционную муфту. Укладыватель в рабочее положение поднималься гидроцилиндрами, оснащать  гидре  замками  для  удержания заданного  положения.

2.5.6.	Головка укладывателя   регулировался   под   различные  диаметры,  БДТ.

2.5.7.	Головка укладывателя   оснащать,  механическим  счетчиком  глубин: (индикация в метрах).

2.5.8.	Вертлюг узле намотки  условным проходом 45 мм, установить на вал барабана для подачи рабочей жидкости в БДТ, рассчитанный на рабочее давление 70 МПа. Для   защиты вертлюга с торца толстой стальной пластиной, закрепить на болтах.

2.5.9.	Наружный манифольд установить  два входа с пробковыми кранами рабочее давление 70 МПа  (соединение типа 1502, 2 дюйма). На наружном манифольде установить редуктор давления 4:1 системы индикации давления циркуляции.

2.5.10.Внутренний манифольд  один пробковый кран рабочее давление 70 МПа (соединение типа 1502, 2 дюйма), установить между валом барабана и БДТ. Конструкция манифольда позволял производить сброс шара в  колонну  через  БДТ.

2.5.11.Для демонтажа узла намотки установить  балка со скобами, позволяющий

производить подъем узла намотки за две точки.

2.5.12.Узел намотки оснащать  четыре  талрепа  для фиксации барабана при

транспортировке.

2.5.13.Все рукава высокого давления (РВД) узла намотки вывесты на одну панель

и оснащать быстроразъемные соединения.

2.5.14.Точки смазки всех подшипниковых узлов (кроме тележки и головки

укладывателя) вывесты на две панели, расположить на раме узла намотки с

обеих сторон для доступа с земли.

2.5.15.Все цепные передачи и звездочки  должны  иметь   защитное ограждение.

2.5.16.Барабан  ГНКТ  оснащать  гидравлическим   цилиндром   для  расположения

барабана под  углом  до  12˚  в любом  направлении  для  выравнивания барабана в

положение   инжектора   на  устье  скважины.

Запчасти  барабана

| 1 | Гидроматор привода барабана | 3 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вертлюк в сборе | 3 шт |
| 3 | Вал вертлюка | 20 шт |
| 4 | Улотнители в сборе вертлюка | 60 комплект |
| 5 | Подшипники вертлюка | 25 комплект |
| 6 | Механически счетчик барабана | 4 шт |

2.6.   СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ И ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.6.1.Система контрольно-регистрирующая комплекс для измерения, контроля,

регистрации на электронном носителе, отображения и визуализации

технологических параметров при работе колтюбинговой установкой.

2.6.2.Система  должен  обеспечивать:

-Считывание и преобразование в цифровой компактный код данных,

поступающих с датчиков физических величин (давления, нагрузки и др.)

(интерфейс 4-20 мА) и их калибровку;

-Считывание значения глубины при помощи инкрементного датчика оборотов и  расчет скорости спуска-подъема;

-Отображение значений физических величин на дисплее (скорость спуска-подъема и глубина - постоянно, остальные данные выводятся по запросу);

-Предупреждение по достижении предустановленных предельных значений измеряемых параметров;

-Сбор данных для определения наработки трубы;

-Регистрацию параметров на встроенное запоминающее устройство.

-Перенос данных на персональный компьютер.

-Просмотр и вывод на печать сохраненных данных в табличном и

графическом виде с помощью прикладной программы на любом персональном компьютере (ПК),

2.6.3. Регистрируемые параметры:

-время;

-глубина спуска БДТ;

-скорость спуска-подъема;

-нагрузка на инжекторе (вес трубы) при подъеме и заталкивании БДТ;

- давление закачки (давление циркуляции) технологической

жидкости;

-устьевое давление;

-давление в приводе инжектора;

-давление прижима колодок инжектора (верхние, средние, нижние);

-давление натяжения цепей;

-давление зажима герметизатора;

-давление в гидролинии привода блока превенторов;

-давление в приводе узла намотки;

-давление гидронасоса привода узла намотки;

-давление затруба (при наличии опционального датчика);

-наработка (пробег) БДТ (гистограмма по секциям БДТ длиной 1 м);

-наработка оборудования (моточасы).

2.6.4. Технические характеристики:

| Напряжение источника питания, В | от 18 до 36 |
| --- | --- |
| Ток потребления, А, не более | 2,0 |
| Количество измерительных каналов, шт: |  |
| - аналоговых | 16 |
| - импульсных | 1 |
| - частотных | 4 |
| Диапазон входных аналоговых сигналов, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения аналогово-цифровых каналов, % | ±2,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины, м | ±1,0 |
| Длительность регистрации, ч, не менее | 1500 |
| Дискретность записи данных, с | 1 |

2.6.5.	Переносной компьютер с установленным ПО для визуализации, подготовки отчетов и ведения базы данных-. 1 шт. (устанавливать  в кабине оператора).

2.7.	ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.7.1.	Герметизатор БДТ с боковой заменой уплотнителей ( без извлечения БДТ). Нижнее соединение - БРС (гайка с резьбой 6-3/12" АСМЕ) Условный проход - 80 мм, рабочее давление 105 МПа.

-Уплотнительный элемент на стриппере должен соответствовать температурному

интервалу от 0 °С до 120 °С.

-Возможно снять гибкую трубу при большом диаметре или деформации, или при других

изменениях в форме гибкой трубы через стриппер предварительно сняв втулку и другие

элементы.

-Порт на стриппере для наблюдения за давлением на устье скважины.

-Запасной ручной насос или воздушный насос.

-Запасные части стриппера, и уплотнительный элемент включить в перечень запасных

частей  противовыбросовое  оборудование.

2.7.2.	Счетверенный блок превенторов, имеющий глухие, срезные, удерживающие, трубные. Блок превенторов обеспечивает герметизацию устья скважины при наличии или отсутствии в скважине труб, подвеску колонны труб на плашки и удержание колонны плашками от выброса под действием скважинного давления. Управление плашками гидравлическое с фиксацией в закрытом положении вручную. Условный проход - 80 мм, рабочее давление 70 МПа. В состав блока превенторов :

-цельный корпус из кованой стали;

-превентор с глухими плашками;

-превентор с отрезными плашками;

-превентор с удерживающими плашками;

-превентор с трубными плашками;

-верхний переходной фланец для подсоединения к БРС герметизатора

(наружная резьба 6-3/12" АСМЕ);

-нижний переходной фланец с БРС (гайка с резьбой 6-3/12" АСМЕ);

-уравнительные клапана на глухом и трубном превенторах;

-Боковой отвод блока превенторов с условным проходом 50 мм с заглушкой.

Соединение типа 1502, 2 дюйма

-Редуктор давления 4:1 системы индикации устьевого давления.

2.7.3.Рукава высокого давления (РВД) управления герметизатором и блоком превенторов длиной не менее 30 м.

| 2.7.4 | Тройник, внутренний диаметр 3-1/16 дюйма, быстроразъемные муфты СВ34 сверху и снизу (резьба 6-3/12" АСМЕ), рабочее давление 10 000 psi, с боковым отводом с фланцем API 6ВХ, 2-1/16”, рабочее давление 10 000 psi, ВX-1.52, работа в H2S среде | 3 шт |
| --- | --- | --- |
| 2.7.5 | Переходной фланец API ВХ размер внутренний диаметр 3- 1/16 дюйма, рабочее давление 10 000 psi, ВХ-153 X быстроразъемная муфта СВ34 (наружная резьба), работа в H2S среде | 3 шт |
| 2.7.6. | Пробковый кран, фланцевый, внутренним диаметром 2 дюйма, рабочим давлением 10 000 psi; фланцы стандарта API 6ВХ, 2-1/16”, рабочее давление 10 000 psi, ВХ-152, работа в H2S среде | 30 шт |
| 2.7.7 | Секция лубрикатора, длина 5 футов-(1.52 м), внутренний диаметр 3- 1/16 дюйма, быстроразъемные муфты СВ34 сверху и снизу (резьба 6-3/12" АСМЕ), рабочее давление 10 000 psi, работа в H2S среде | 3 шт |
| 2.7.8 | Секция лубрикатора, длина 8 футов (2,44 м), внутренний диаметр 3- 1/16 дюйма, быстроразъемные муфты СВ34 сверху и снизу (резьба 6-3/12" АСМЕ), рабочее давление 10 000 psi, работа в H2S среде | 3 шт |
| 2.7.9 | Шпилька 1” UNC; 171 мм длиной с двумя гайками , для соединения API ВХ фланца размером 2 -9/16 дюйма. | 150 шт |
| 2.7.10 | Шпилька 1” UNC; 152 мм длиной с двумя гайками , для соединения API ВХ фланца размером 2 -1/16 дюйма. | 150 шт |
| 2.7.11 | Шпилька 1” UNC; длиной 191 мм с двумя гайками , для соединения API ВХ фланца размером 2 -1/6 дюйма | 30 шт |
| 2.7.12 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали R24 | 30 шт |
| 2.7.13 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали R27 | 30 шт |
| 2.7.14 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали ВХ152 | 30 шт |
| 2.7.15 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали ВХ153 | 30 шт |
| 2.7.16 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали R23 | 30 шт |
| 2.7.17 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали R26 | 30 шт |
| 2.7.18 | Кольцевая прокладка из нержавеющей стали ВХ154 | 30 шт |

2.7.19.	Монтажный комплект манифольдов:

| 1 | Труба 2”, рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502M x f | 21 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шарнирное соединение высокого давления (для вертлюга с двумя коленами) 2”, рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 9 шт |
| 3 | Цельный Т-образный тройник 2 дюйма, рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 3 шт |
| 4 | Цельный Y-образный тройник 2 дюйма, рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 3 шт |
| 5 | Угольник размером 2 дюйма рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 6 шт |
| 7 | Крестовина размером 2 дюйма рабочее давление 10 000 psi, для работы в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 3 шт |
| 8 | Игольчатый обратный клапан 2 дюйма, рабочее давления 10 000 psi, работа в H2S среде, соединение 2” fig. 1502 м х f | 6 шт |

Запчасти   противовыбросового  оборудование

| 1 | Уплотнительный элемент герметизатора ( ракер ) | 150 шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кольцевой уплотнитель герметизатора | 30 шт |  |
| 3 | Глухие плашки | 18 шт |  |
| 4 | Отрезные плашки | 18 шт |  |
| 5 | Удерживающий плашки | 18 шт |  |
| 6 | Трубные плашки | 18 шт |  |
| 7 | Уплатнители с каждого вида плашек | 60 шт |  |

2.8 ШТУЦЕРНЫЙ МАНИФОЛЬД

Штуцерный манифольд должен быть рассчитан на 10 000 psi (69 МПа) рабочего давления, для работы в H2S среде. Схема штуцерного манифольда приведена на рисунке.

2.8.1.	Позиции 1, 2, 3, 4, 5 - пробковые краны с фланцем: API 6ВХ, внутренний  диаметр  2 -1/16”, 10 000 psi рабочее давление, ВХ-152, для работы в H2S среде.

2.8.2.	На манифольде устанавливать два регулируемый штуцер (фланец API 6ВХ, внутренний  диаметр  2-1/16”, 10 000 psi рабочее давление, ВХ-152),- для работы в H2S среде, в температурном интервале от -25°С до +55°С.

2.8.3.	Комплект запасных частей на три года эксплуатации:

| 1 | Седло монифолда с победитным насадком | 300 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Регулировочный игла монифолда с победитным концом | 300 шт |
| 3 | Манометр с диафрагмой для интервала давления от 0 до 6000 psi | 3шт |
| 4 | Из всех видов пробковых кранов | 3 шт |

2.8.4.	Манометр с диафрагмой для интервала давления от 0 до 6000 psi.

2.8.5.	Штуцерный' манифольд оснащать фланцами на выходном и входном отверстии

(фланец API 6ВХ, 2 -1/16”, 10 000 psi рабочее давление, ВХ- 152)

2.9.   Переходные фланцевые катушки

| 1 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” – 6-1/2”, размер проходного отверстия фланца 3- 1/16” 10000 PSI на размер проходного отверстия в комплекте с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2шт, шпильки с двумя гайками – 16шт | 3 комплект |
| --- | --- | --- |
| 2 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” - 7-5/16”, размер проходного отверстия фланца 3-1/16” 10000 PSI на размер комплекте с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2 шт., ВХ153 – 2шт, шпильки с двумя гайками–16 шт. | 3 комплект |
| 3 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” - 7-1/2”, размер проходного отверстия фланца 3-1/16” 10000 PSI на размер в комплекте с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2 шт., RХ27 – 2 шт. , шпильки с двумя гайками – 8 шт. | 3 комплект |
| 4 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” -8-1/2”, размер проходного отверстия фланца 3-1/16” 10000 PSI с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2 шт., BX152 – 2шт, шпилька с двумя гайками – 8 шт. | 3 комплект |
| 5 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” – 8-7/8, размер проходного отверстия фланца 3-1/16” 10000 PSI в комплекте с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2 шт., BX151 – 2 шт., шпильки с двумя гайками – 8 шт. | 3 комплект |
| 6 | Переходная двух фланцевая катушка 8-7/8” - 9-1/16”, размер проходного отверстия фланца 3-1/16” 10000 PSI с уплотнительными кольцами ВХ154 – 2 шт., шпильки с двумя гайками – 8 шт. | 3 комплект |

2.10.	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К УСТАНОВКЕ КОЛТЮБИНГОВОЙ НА 3 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основной комплект ЗИП включает: комплекты ЗИП гидроцилиндров; комплекты ЗИП Герметизатора и Блока превенторов, набор уплотнителей гидросистемы; набор РВД; набор слесарного инструмента, специальный инструмент и приспособления для обслуживания колтюбинговой установки; комплекты ЗИП к покупным комплектующим изделиям;

3.	УСТАНОВКА НАСОСНАЯ.

Насосная установка для нагрева и закачки технологических жидкостей при

проведении работ с БДТ и по промывке песчаных и парафиновых пробок,

тампонированию, изоляции водопритоков, освоению скважин и другие

ремонтные работы на скважинах всех типов при давлении до 105 МПа.

по депарафинизации, прочистке замерзших напорных линий

и других технологических операций, а также для продувки напорных линий

после завершения работ с жидкостями.

При выполнении данных операций установка должен  нагревать

технологических жидкостей  95°С

Установка климатическом исполнении для эксплуатации при температуре

окружающего среды  от минус 25°С до плюс 55°C.

Технические характеристика

| Насос высокого давления - диаметр плунжера, мм (дюймы) - максимальное давление, МПа - максимальная производительность, л/мин | 76,2 (3”) 105 630 |
| --- | --- |
| Компрессор: - максимальная производительность, мЗ/мин - максимальное рабочее давление, МПа | 1,87 6,8 |
| Тепло генератор: - полезная мощность, МВт, не менее - максимальная температура нагрева технологической жидкости, °C | 1,0 95 |

3.1.	Шасси.

-Установка смонтировать на полно  приводном  односкатной 16.00R20 колёсной

базой  на   шасси 6х6. Шасси должен соответствовать для движения в

труднопроходимых и  пустынных местностях.

На шасси  установить  дизельный  двигатель Caterpillar С15 производство  США или

аналогический  дизельный  двигатель  мощностью  не  менее 540 л/с

EURO-3 для  тропических  стран.

-Коробка  передач  Fuller  RTO  14908LL  10  скоростей производство  США или

аналогичный  механическая коробка передач (КПП) .

-Раздаточная коробка FABCO производство  США или аналогичный раздаточной

коробка таким  же  передаточным числом.

-Установить заслонка аварийного глушения двигателя перекрытием входного

воздушного тракта.

-Две топливные баки суммарной емкостью 500 литров.

-Электрооборудование шасси 24 В, две аккумуляторные батареи по 190 А/ч.

-Выхлопная система оборудована искрогасителем.

-Обогреваемые топливо заборники.

-Система предпускового подогрева.

Запчасти  для  шасси

| 1 | Стартер | 3 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Генератор | 3 шт |
| 3 | Компрессор | 3 шт |
| 4 | Форсунка | 18 шт |
| 5 | Турбо компрессор | 3 шт |
| 6 | Масляный фильтр | 300 шт |
| 7 | Топливной фильтр грубый очистки | 300 шт |
| 8 | Топливной фильтр тонкий очистки | 300 шт |
| 9 | Воздушный фильтр | 100 шт |
| 10 | Топливной насос двигателя | 9 шт |
| 11 | Водяной насос охлаждение двигателя | 9 шт |
| 12 | Гидроусилитель руля | 6 шт |
| 13 | Крестовины карданного вала | 40 шт |
| 15 | Моторный масло для дизельных двигателей 15W40 производство Европа | 9000 литр |
| 16 | Гидравлический масло ISO WG-46 HM производство Европа | 1000 литр |
| 17 | Масло для механический КПП и раздаточный коробка 80W90 производство Европа | 1200 литр |
| 18 | Масло для мостов 80W90 производство Европа | 800 литр |
| 19 | Антифриз | 600 литр |
| 20 | Нажимной (корзина) диск с выжимной подшипником | 2шт |
| 21 | Сухой фрикционный диск сцепление | 2шт |
| 22 | Ремни из каждого вида двигателя | 2шт |

3.2.	ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС

-Трех плунжерный насос высокого давления, установить в задней части  установки,

для подачи рабочей жидкости, в скважину создавая необходимый расход и давление.

-Насос оснащать датчик высокого давления.

-Выходной коллектор 2” (50 мм) с резьбой  для  соединение  к  наружному

манифольду  кольтюбинговой  установку,

-Смазка плунжеров обеспечивался подачей сжатого воздуха в пневмопривод насоса

подачи масла расположенного на баке. Бак для смазочного масла стальной, с

индикатором уровня и сливом.

-Смазка приводной части обеспечивался   гидравлическим насосом, приводимым от

коробки отбора мощности расположенной на дополнительной коробке передач. Бак

для смазочного масла стальной, с индикатором уровня и сливом.

Запчасти  для   трех плунжерного  насоса

| 1 | Плунжеры 76,2мм ( 3 " ) | 27шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Клапаны | 81шт |
| 3 | Седло клапана | 81шт |
| 4 | Уплотнители плунжера | 100шт |
| 5 | Набор РВД на каждую установку | 2 комплект |
| 6 | Специальный инструмент для замены клапана и седло | 3шт |
| 7 | Специальный слесарный инструменты для обслуживания трех плунжерного насоса | 3 комплект |
| 8 | Из всех манометров | 3 комплект |

3.3.	ПОДПИТЫВАЮЩИЙ НАСОС

- Подпитывающий насос для заполнение  подпиточный  емкости  установки

технологической жидкостью;

-Забор технологической жидкости из подпиточной емкости установки   одно

цельный  или  отдельно стоящих емкостей;

-Прокачку жидкости через подогреватель;

-Подачу технологической жидкости к трехплунжерному насосу.

-Всасывающий патрубок насоса имеет размер 4”.

-Напорный патрубок 2”.

-Диаметр лопастного колеса 12”.

3.4.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС

Установить дополнительный насос для перекачки технологических жидкостей.

3.5.	ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

-Подогреватель предназначен для нагрева технологических жидкостей

-Тепло производительность 1 МВт (3,5 млн. Btu/h), Максимальная температура

нагрева технологической жидкости до 95С.

-Электрическое зажигание топлива.

-Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры нагрева.

-Термостатический контроль горения.

-Гидравлический привод топливного насоса и подачи воздуха в камеру сгорания.

-Полностью изолированная камера горения.

-Система пожаротушения.

3.6.	КОМПРЕССОР

-Воздушный двухступенчатый, с водяным охлаждением.

-Максимальное давление, 6,8 МПа.

-Максимальная производительность, не менее 1,87 мЗ/мин.

-Привод компрессора гидравлический.

-Сжатый воздух подается по трубопроводу от компрессора в заднюю часть                                                                     установки. Трубопровод оснащен соединением с быстроразъемной резьбой 2”, в комплект  гибкий трубопровод длиной 10м ( шланг  высокого  давление )   для присоединения  к наружному манифольду колтюбинговой установки.

3.7.	КАБИНА ОПЕРАТОРА

Кабина оператора теплоизолированная.

Одна входная дверь.

Автономный (работающий на дизельном топливе) воздушный отопитель.

Отопитель устанавливить в ящике, верхняя крышка которого служит

дополнительным сиденьем.

Переднее окно из стеклопакета стекла типа «триплекс» на всю ширину кабины

с водостоком, электрическим стеклоочистителем, с обдувом стекла

от вентилятора.  Одно окно на стенке за спиной оператора.

Одно боковое окно со сдвигающейся форточкой, с противомоскитной сеткой,

одновременно служащее аварийным выходом, на противоположной от входа

стене.

Кондиционер.

Флуоресцентные лампы внутреннего освещения на 24 В. электрожгуты

проложить  в коробах.

Электрический звуковой сигнал.

Откидное сиденье смонтировать на задней стенке кабины.

Фары наружного освещения рабочего оборудования с включением изнутри

кабины с пульта управления.

Спереди кабины расположена съемная панель для доступа к гидроаппаратам

пульта управления, с креплением на болтах.

Лестница с перилами для доступа в кабину оператора.

В кабине оператора расположить органы контроля и управления следующими   элементами:

Двигателя:

-	кнопка включения  останова;

-	кнопка аварийного останова ;

-	давление масла;

-	температура ОЖ;

-	тахометр;

-	регулятор оборотов;

-	сигнальная лампа проверки целостности электроцепей;

-	вольтметр.

Дополнительная трансмиссия:

-	управление дополнительной КПП;

-	температура масла в дополнительной КПП;

Насос высокого давления:

-	давление рабочей жидкости на выходе;

-	производительность текущая;

-	производительность суммарная;

-	температура масла в системе смазки редуктора;

-	давление масла в системе смазки редуктора;

-	давление масла в системе смазки плунжеров;

-	температура масла в системе смазки плунжеров;

-	давление воздуха в пневмосистеме.

Подогреватель:

-	управление подогревателем;

-	температура жидкости на выходе из подогревателя;

-	давление в гидроприводе подогревателя.

Компрессор:

-	давление на выходе;

-	давление масла;

-	температура ОЖ;

-	давление в гидроприводе.

Подпитывающий насос:

-	давление в гидроприводе.

Прочие системы:

-	управление внутренним и наружным освещением;

-	включение звукового сигнала;

-	управление воздушным отопителем.

Все манометры заполнять жидкостью, и  двойную шкалу (psi/bar).

Панель управления выполнять  из нержавеющей стали и  надписи                    гравировкой на русском и английском языках.

3.8.	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

-Привод подпитывающего насоса, подогревателя и компрессора гидравлический.

-Гидравлический бак  объемом  200 л  с визуальным указателем уровня, термометром, заливной горловиной с воздушным фильтром (сапуном).

-Охладитель гидравлического масла с электрическими моторами на приводе вентиляторов.

3.9.	ПОДПИТОЧНАЯ ЕМКОСТЬ

-На установку установить подпиточная емкость, разделенная перегородкой на две равные части 2000л каждая.

-Обе части  оснащать указателем уровня жидкости с поплавком и мерные линейки внутри емкостей.

-Обе части емкости связаны между собой   с  подпиточным  насосом  обвязкой низкого давления.

-На линиях низкого давления установить шиберные заслонки.

3.10.	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ МАНИФОЛЬДОВ

| 1 | шарнирное соединение 2" S10 M x F | 3шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | шарнирное соединения 2" S50 M x F | 12шт |
| 3 | тройник 2" M x F x F | 6шт |
| 4 | труб длиной 2" х 3 метра | 18шт |
| 5 | труб длиной 2" х 1,5 метра | 30шт |
| 6 | переходник 2" (резьба Weco fig. 1502 - гайка Cn.Tr 100x12.7) | 3шт |
| 7 | переходник 2" (резьба Gn.Tr 100x12.7 - гайка Weco fig. 1502) | 3шт |
| 8 | переходник 4" (резьба Weco fig. 207 - гайка Cn.Tr 160x20) | 3шт |
| 9 | 2" Т-образный тройник высокого давления M×M×M, БРС2 | 6шт |
| 10 | Шланг низкого давления для приема воды 4", 12 м | 3шт |

Оснащать установку стойками с  резиновымы  прокладками     для

транспортировки  трубы  высокого  давление , ящик  для шарнирные  калены.

3.11. ЗИП   комплект  запасных  частей  насосной  установку на  3 года

эксплуатации

4.  АВТОКРАН.

Автокран  телескопический стрелой кран,  с грузоподъемностью не

менее  . 25 тонный крановая установка смонтировать  полноприводный

односкатной  колёсной  базой  14.00.R20 на шасси 6х6 для передвижения в

труднопроходимых и пустынных местностях.

4.1. Двигатель -  дизельный  для работы в пустыне  тропических  стран EURO-3.

4.2. Спецификации:

-Предварительная очистка топлива и воздуха.

-Температурный интервал от -25 °С до +55 °С

-Механический  КПП.

-Особенности Кабины:

-Снимающиеся затемненные сетки окна кабины от солнца во время работы крана

-Отопление

-Кондиционер

4.3. С передней и задней стороны машины установить крюки для  буксировка    и

укомплектовать  металлическим  канатом  вовремя  движение  для  натяжение

крюка

4.4. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию и каталог запчастей.

4.5   Запчасти  для  шасси

| 1 | Стартер | 3 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Генератор | 3 шт |
| 3 | Компрессор | 3 шт |
| 4 | Форсунка | 18 шт |
| 5 | Турбо компрессор | 3 шт |
| 6 | Масляный фильтр | 100 шт |
| 7 | Топливной фильтр грубый очистки | 100 шт |
| 8 | Топливной фильтр тонкий очистки | 100 шт |
| 9 | Воздушный фильтр | 50 шт |
| 10 | Топливной насос двигателя | 3 шт |
| 11 | Водяной насос охлаждение двигателя | 3 шт |
| 12 | Гидроусилитель руля | 3 шт |
| 13 | Крестовины карданного вала | 20 шт |
| 14 | Моторный масло для дизельных двигателей15W40 производство Европа | 1500 литр |
| 15 | Гидравлический масло ISO WG-46 HM производство Европа | 400 литр |
| 16 | Масло для мостов и КПП 80W90 производство Европа | 200 литр |
| 17 | Антифриз | 200 литр |
| 18 | Нажимной (корзина) диск с выжимной подшипником | 6шт |
| 19 | Сухой фрикционный диск сцепление | 6шт |
| 20 | Ремни из каждого вида двигателя | 6шт |

4.6 Комплект инструментов механика

Содержит примерно от 400 до 600 наименований инструментов.

| №п/п | Инструмент | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¼”, 3/8”, ½” торцевая головка - ¼” | 3 комплект |
| 2 | Ключи | 3 комплект |
| 3 | Отвертки | 3 комплект |
| 4 | Комплект гаечных ключей | 3 комплект |
| 5 | Набор ключей | 3 комплект |
| 6 | Плоскогубцы | 3 комплект |
| 7 | Молотки | 3 комплект |
| 8 | Пробойник | 3 комплект |
| 9 | Зубило | 3 комплект |
| 10 | Шприц для смазки солидолом | 3 комплект |
| 11 | Разное: Ножницы для резки жести, измерительная лента, лом, монтировка, комплект толщиномера, ножовка, зеркальце, магнитный извлечитель, извлекающее устройство для болтов, скребок, съемник для колес и шестерни. | 3 комплект |

4.7. Ручной инструмент ГНКТ

| № п/п | Инструмен | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | трубореза для 1 1/2” НКТ с запасным режущим диском | 3 комплект |
| 2 | Расширитель для 1 1/2” НКТ с толщиной стенок с запасным фрезером | 3 комплект |
| 3 | Обжимные инструменты для 1 1/2” НКТ с толщиной стенок с запасными роликами | 3 комплект |
| 4 | Инструменты для выдавливания лунки с запасом | 3 комплект |
| 5 | Шесть 3/8” устройство для стяжки цепей | 3 комплект |
| 6 | 3/8” 35 футов длиной цепи с крюками, для крепления инжектора | 3 комплект |
| 7 | 3/8” 20 футов длиной цепи с крюками, для крепления инжектора | 3 комплект |
| 8 | Хомут для 1 1/2 дюйма ГНКТ | 3 комплект |
| 9 | Серпообразный гаечный ключ, длина 6 дюйма | 3 комплект |
| 10 | Серпообразный гаечный ключ, длина 8 дюйма | 3 комплект |
| 11 | Серпообразный гаечный ключ, длина 10 дюйма | 3 комплект |
| 12 | Серпообразный гаечный ключ, длина 15 дюйма | 3 комплект |
| 13 | Трубный ключ (типа RIDGIT) с запасным сухариком | 3 комплект |

5. ВНУТРИСКВАЖИННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Три  комплект предназначен для работы с БДТ диаметром 38.1 мм с толщиной стенки 3,4 мм.

| 1. | CARSAC-HT 1-3/4"BIDIRECTIONA LTRQ CONNECTION 1" АММТ | Описание: Это соединение изготовлено для того, чтобы облегчить свинчивание НКТ, где трудно вращать инструмент для навинчивание на резьбу и особенно приспособлен для применения длинных инструментов. | C.A.R.S.A.C. НТ Connector OD 1-3/4", 1" АММТ Thread Соединитель C.A.R.S.A.C. НТ наружный диаметр 1-3/4", резьба 1 АММТ | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FIELD SERVICE KIT CARSAC-HT 1 11716 | Ремонтный набор соединения C.A.R.S.A.C. НТ |  | 15 |
| 3. | ROLL ON CONNECTION 1- 1/2" X 0.134" WT 1" AMMT | Обжимные соединители рифленые с уплотнительным кольцом на одном кольце и 1” АММТ ниппельной резьбой на другом конце | Roll-on Connector СТ 1-1/2" WT 0,125", 1" АММТ PIN thread, OD 1,5" Соединитель под вальцовку для трубы наружным диаметром 1-1/2", толщиной стенки 0,125 дюйма, наружный диаметр 1-3/4"соединителя , резьба ниппель 1" АММТ | 30 |
| 4. | DOUBLE ROLL ON ' CONNECTOR 1-1/2", 1-1/2 C/T x 0.134 WALL | Сдвоенный соединитель для перемотки ГНКТ наружным диаметром 1-1 /2” и толщиной стенки 0.125” | Dpuble Ended Röll-on connector СТ 1-1/2" WT 0,125" Сдвоенный соединитель под вальцовку для трубы наружным диаметром 1-1/2", толщиной стенки 0,125 дюйма | 30 |
| 5. | FIELD SERVICE KIT DOUBLE ROLL ON CONNECTOR 1- 1/2" |  | FIELD SERVICE KIT DOUBLE ROLL ON CONNECTOR 1-1/2" C/T x 0.125 WALL Ремкомплект сдвоенного соединителя под вальцовку | 30 |
| 6. | 1-1/2" DIMPLE CONNECTOR ASM W/ 1" AMT PIN CONNECTION | Наружные платковые соединители с уплотнительным кольцом и 1” АММТ ниппельной резьбой для ГНКТ наружным диаметром 1-1/2" и толщиной стенки 0.125”. Соединитель укомплектовать запасными плашками и комплектом болтов. | Dimple/Grub screw connector СТ 1-1/2" WT 0,125", 1 АММТ PIN thread Соединитель лунками/винтами для трубы наружным диаметром 1-1/2", толщиной стенки 0,125 дюйма, | 9 |
| 7. | 1-1/2" DIMPLE CONNECTOR ASSY |  | Dimple/Grub screw connector Redress KIT with Dimple Hammer Ремкомплект для соединителя лунками/винтами с приспособлением для лунок | 15 |
| 8. | 1-1/2" DIMPLE APPLICATOR |  | Блок магнитных головок для аппликатора | 6 |

| 9. | HEAD ASSEMBLY 1-1/2" SLIM LINE SLIP DIMPLE CONNECTOR W/ 1" AMT PIN CONNECTION | Наружный платковый соединитель толщиной стенки 0.125” с наружным диаметром 1-1/2". | External Slip connector СТ 1-1/2" WT 0,125", 1" AMMT PIN Наружный шлипсовый соединитель для трубы наружным диаметром 1-1/2", толщиной стенки 0,125 дюйма, наружный диаметр соединителя 1-3/4", резьба ниппель 1" АММТ | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1-1/2" SLIM LINE SLIP DIMPLE CONNECTOR REDRESS KIT |  | External Slip connector Redress KIT with spare slips Ремкомплект для наружнего шлипсового соединителя с комплектом запасных шлипсов | 30 |
| 11 | SWIVEL JOINT 1-3/4" ,1" AMMT BXP | Поворотное соединение ГТ запасными плашками, требуется комплект не съемных колец или уплотнительных колец. | Swivel Joint OD 1-3/4", 1" АММТ Thread Поворотное соединитель трубы наружным диаметром 1-1/2" , толщиной стенки 0,125 дюйма наружный диаметр1-3/4" , резьба 1" АММТ | 9 |
| 12 | REDRESS KIT F SWIVEL JOINT1-1/2" | Ремонтный набор для шарнирного соединения ГНКТ 1-1/2" | Swivel Joint Redress KIT Ремкомплект для поворотного соединения | 9 |
| 13 | 1-3/4" H.D. HYDRAULIC DISCONNECT 1" AMMT | Переводник с резьбой с совместимым крутящим моментом, шаровым толкателем для ГТ с наружным диаметром 1-3/2", толщиной стенки 0.125”; 1” АММТ с резьбой муфта верх и ниппель низ. Отсоединенный инструмент оставить чистый профиль совместимая со стандартным ловильным инструментом. | Heavy Duty Hydraulic Disconnect OD1-3/4", 1" AMMT Разъединитель гидравлический высокой нагрузки наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ | 9 |
| 14 | REDRESS KIT 1-3/4" H.D. DISCONNECT 1" AMMT | Ремонтный набор, который содержит элементы для ремонта переводника с резьбой. | Heavy Duty Hydraulic Disconnect Redress KIT Ремкомплект для разъединителя гидравлического высокой нагрузки | 15 |
| 15 | ROTARY WASH TOOL 1 1-3/4" Connection 1" AMMT | Один струйный инструмент* Наружный диаметр инструмента до 1-3/4" Комплект твердосплавной насадки соответствующая расходу жидкости в интервале с 60 л/мин до 110 л/мин установить на разных вращающихся головках. Управляемое вращение головки насадки Дрифтерные кольца разных диаметров часть струйного инструмента Работа | Rotary Jet Wash Tool OD 1-3/4", 1" AMMT Thread Вращающийся промывочный струйный инструмент наружный диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ | 9 |

|  |  | с агрессивными флюидами Возможность для промывки абразивной струей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | FIELD SERVICE KIT ROTARY WASH TOOL 1-3/4" |  | Rotary Jet Wash Tool Redress KIT Комплект для ремонта вращающейся промывочной насадки | 15 |
| 17 | MULTI JET WASH TOOL 1-3/4" OD Connection 1" AMMT | Специальный струйный инструмент для очистки фильтра и улучшения проходимости. | Multi-Jet Wash tool 1-3/4" OD, 1" AMMT BOX Многоструйна промывочная насадка наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 18 | FIELD SERVICE KIT FOR MULTI JET WASH TOOL 1-3/4" OD |  | Multi-Jet Wash tool Redress KIT Ремкомплект для многоструйной промывочной насадки | 9 |
| 19 | SINGLE PORT FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" |  | SINGLE PORT FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" , 1" AMMT BOX Насадка с одним каналом наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 20 | MUTIPLE PORT FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" OD |  | MULITPLE PORT FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" , 1" AMMT BOX Насадка мультиканальная наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 21 | MULTIPLE SIDE FLOW PORT NOZZLE 1-3/4" OD |  | MULTIPLE SIDE FLOW PORT NOZZLE 1-3/4" , 1" AMMT BOX Насадка мультиканальная, каналы направлены в бок наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 22 | MULTIPLE BACK FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" OD |  | MULTIPLE BACK FLOW THRU NOZZLE 1-3/4" , 1" AMMT BOX Насадка мультиканальная, каналы направлены назад наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 23 | SINGLE FLOW PORT MULESHOE NOZZLE 1-3/4" OD |  | SINGLE FLOW PORT MULE SHOE NOZZLE 1-3/4", 1" AMMT BOX Насадка с одним каналом направленным в бок, наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 24 | Цементировочная насатка проходных сечении через башмак | Насатка для трубы наружный диаметр 1-1/2" | Наружный диаметр 1-3/4" резьба 1" AMMT диаметр сопла 0-3/4" | 15 |
| 25 | Скребок | Скребок для трубы наружный диаметр 1-1/2" | наружный диаметр инструмента 1-3/4" резьба 1" AMMT | 15 |
| 26 | TWIN FLAPPER CHECK VALVE 1-3/4" OD Connection 1" AMMT | Обратные клапаны с двойной створкой 1” АММТ резьба муфта верх и ниппель низ. (Включен 10 шт. ремкомплект, в котором содержатся картриджи створок и уплотняющие элементы) | TWIN FLAPPER CHECK VALVE 1-3/4" OD 1" AMMT Створчатый сдвоенный обратный клапан наружный диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ | 30 |
| 27 | FIELD SERVICE, KITTWIN FLAPPER CHECK VALVE |  | TWIN FLAPPER CHECK VALVE SEAL KIT Комплект уплотнений для створчатого обратного клапана | 30 |
| 28 | FLAPPER CARTRIDGE ASSEMBLY ODx ID |  | Replacement Flapper Valve Assembly Картриджи для створчатого обратного клапана | 30 |
| 29 | 1-3/4" TANDEM POPPET CHECK VALVE C/W 1" AMMT | Кассетные клапаны, резьба 1 AMMT (Включен 20 шт. ремкомплект, в котором содержатся шары, пружины и уплотняющие элементы) | BALL CHECK VALVE 1-3/4" OD 1" AMMT Клапан обратный шаровый наружный диаметр 1-3/4", резьба 1"АММТ | 9 |
| 30 | DROP BALL 1-3/4" CIRCULATION JOINT OD JOINT 1-3/4" BALL | Дренажные клапана, которые обеспечивают сообщение НКТ - затрубное пространство при использовании с другими забойными инструментами. • Наружный диаметр инструмента до 1-3/4". Дренажный клапан будет шаровым толкателем • 1” АММТ с резьбой муфтой верх и ниппель низ | Ball Activated Circulation Valve 1-3/4" OD Г'АММТ Циркуляционный клапан активируемый шаром наружный диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ | 9 |
| 31 | REDRESS KIT F DROP BALL CIRCULATION JOINT 1-3/4" OD JOINT BALL | Ремкомплект, в котором содержатся элементы для полного ремонта контрольного клапана | Ball Activated Circulation Valve KIT for complete overhaul Комплект для проведения капитального ремонта циркуляционного клапана | 15 |
| 32 | BACK PRESSURE VALVE 1-3/4" BALL & SEAT Connection 1" AMMT | Наполнительные клапана Описание: Наполнительный клапан спускают в скважину с извлекаемой и постоянной момтовой пробкой для обеспечения сообщения между затрубом так, чтобы флюиды могли циркулировать через ГТ. Наружный диаметр инструмента1-3/4" 1” АММТ с резьбой муфтой верх и ниппель низ |  | 6 |
| 33 | FIELD SERVICE KIT BACK PRESSURE VALVE | Включен ремкомплект, в котором содержатся полный набор для ремонта наполнительного клапана |  | 9 |
| 34 | KNUCKLE JOINT - TORQUE THRU 1-3/4", 1" AMMT BOX X PIN | Шарнирное соединение вилкой. Наружный диаметр инструмента 1-3/4" 1” АММТ муфта верх и 1” АММТ ниппель низ | Torque Thru Knuckle Joint 1-3/4" OD 1" AMMT Шарнирное соединение наружный диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ | 9 |
| 35 | FIELD SERVICE KITKNUCKLE JOINT - TORQUE THRU | Включен ремкомплект, в котором содержатся элементы для полного ремонта | Torque Thru Knuckle Joint Redress КГГРемкомплект шарнирного соединения | 18 |
| 36 | STRAIGHT BAR - 1-3/4" ODX 48" 1" AMMT BOXX PIN | Грузовые штанги Наружный диаметр инструмента до 1-3/4" 48 дюйм длина 1” АММТ муфта верх и 1” АММТ ниппель низ | Weight Ваг 1-3/4" OD 1" АММТ 48" Length Штага грузовая диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ, длина 48 дюймов | 9 |
| 37 | CENTRALISER - 1-3/4" BOW SPRING Flow Activated Mkll 1.69"-6.5" Connection 1" AMMT | Центраторы с дугообразной пружиной приводимый в действие потоком Интервал расширения 1 1/16” Соединение 1” АММТ муфта верх и 1” АММТ ниппель низ | Flow Activated Bow Spring Centraliser 1-3/4" OD 1" AMMT Центратор пружинный приводимый в действие потоком наружный диаметр 1-3/4" , резьба 1" АММТ | 9 |
| 38 | FIELD AND WORKSHOP SERVICE KIT CENTRALISER - BOW SPRING FLOW | Включен ремкомплект, в котором содержатся элементы для полного ремонта включая пружины | Flow Activated Bow Spring Centraliser KIT for complete overhaul including springs. Комплект для капитального ремонта центратора пружинного приводимого в действие потоков, включая пружины | 9 |
| 39 | IMPRESSION BLOCK - LEAD 1-3/4",Г AMMT BOX | Свинцовые печати размер 1-3/4" Для стандартной работы Соединение 1” АММТ муфта верх | Lead Impression Block 1-3/4" OD 1" AMMT BOX Свинцовая печать наружный диаметр 1-3/4", резьба 1" АММТ муфта | 3 |
| 40 | IMPRESSION BLOCK - LEAD 1-7/8" 1" AMMT BOX | Свинцовые печати размер 1-7/8" Для стандартной работы Соединение 1” АММТ муфта верх | Lead Impression Block OD 1-7/8" 1" AMMT BOX Свинцовая печать наружный диаметр 1-7/8" , резьба 1" АММТ муфта | 3 |
| 41 | OVERSHOT - FLOW ACTIVATED RLS 2-1/8" O.D. CONNECTION 1" AMMT | Один съемный овершот приводимый в действие потоком Наружный диаметр инструмента 2-1/8" Овершот оснащать клиньями для захвата размерами от 1-7/16” до 1-1/2” Соединение 1” АММТ муфта верх | Flow Activated Releasable Overshoot 2-1/8" OD 1" AMMT BOX Отсоединяемый овершот наружный диаметр 2-1/8", резьба 1" АММТ муфта | 9 |
| 42 | FIELD SERVICE KIT OVERSHOT -FLOW ACTIVATED | Включить ремкомплект, в котором содержатся элементы для полного ремонта | Flow Activated Releasable Overshoot KIT for complete overhaul Комплект для капитального ремонта отсоединяемого овершота | 9 |
| 43 | COLLET SLIP RELEASEABLE OVERSHOT |  | Overshoot Slip 1-7/16" - 1-9/16" Клинья овершота 1-7/16"- 1-9/16" | 9 |
| 44 | COLLET SLIP RELEASEABLE OVERSHOT |  | Overshoot Slip 1-9/16"-1-5/8" Клинья овершота 1-5/8 -1-11/16" | 9 |
| 45 | COLLET SLIP RELEASEABLE OVERSHOT |  | Overshoot Slip 1-11/16"-1-3/4" Клинья овершота 1-3/4"- 1-3/16" | 9 |
| 46 | COLLET SLIP RELEASEABLE OVERSHOT |  | Overshoot Slip 1-13/16"-1 -7/8" Клинья овершота 1-13/16"- 1-7/8" | 9 |
| 47 | Твердосплавный фрез для бурение шламов 2-1/4" | Температура 120 °С | 1” АММТ муфта верх | 9 |
| 48 | Твердосплавный фрез закругленный конец 2-1/4" | Температура 120 °С | 1” АММТ муфта верх | 9 |
| 49 | Твердосплавный фрез конусообразный конец 2-1/4" | Температура 120 °С | 1” АММТ муфта верх | 9 |