ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Передвижной склад ВМ на шасси 6х6 (производства Европы) полноприводный для работы в тяжелых, песчанных - пустынных условиях

| Передвижной склад ВМ для перевозки взрывчатых материалов, должны быть изготовлено не ранее 2023 года и оборудовано соответственно требованиям «Единых правил безопасности при взрывных работах» и «Правилам безопасности при перевозке взрывных материалов автомобильным транспортом» в Туркменистане. Цвет кузова и фургона должна быть белым на шасси типа КАМАЗ или Урал |  |
| --- | --- |
| БАЗОВОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ (6х6) |  |
| Г/п шасси: | Не менее 12 тон. |
| КУЗОВ ФУРГОН |  |
| Исполнение | Кузов-фургон усиленный – прямоугольной формы, панельно – каркасного типа, оборудованный под перевозку грузов 1 класса опасности, разделенный на 2 отсека: 1. Грузовой отсек – с задними распашными воротами, с сигнализацией открывания ворот. 2. Отсек раздатчика – с боковой одностворчатой дверью и окном двойного остекления с защитной решеткой. Отсек раздатчика дополнительно оборудован : сейфом для хранения средств инициирования (30 ячеек), диван рундуком, откидным столом с резиновым покрытием. |
| Внутренние размеры фургона (мм.) | 6000х2500х2320 |
| Наружная обшивка фургона: | плакированный метал, Цвет белый. – 1,2 мм. |
| Внутренняя обшивка фургона: | Влагостойкая фанера, покрытая огне – защитным составом (сертифицированная пропитка) - 9мм. |
| Утепление: | Мин. плита ППЖ 200 – 50мм. |
| Покрытие пола отсека раздатчика: | Влагостойкая фанера с не скользящим покрытием, покрытая огне-защитным составом (сертифицированная пропитка) – 21мм. |
| Фурнитура: | Оцинкованная сталь |
| Уплотнители: | резиновый профиль |
| Дверные порталы: | Грузовой отсек: задние распашные ворота с врезным сувальдным замком сейфового типа, с наружними запорами, с устройством для пломбировки и сигнализацией открывания ворот с выводом в кабину автомобиля ( срабатывает при открывании двери). Отсек раздатчика: Дверь одностворчатая с ушками для навесного замка, с устройством для пломбировки. Дополнительно оснащенная: внутренним замком и сигнализацией открывания двери с выводом в кабину автомобиля (срабатывает при открывании ворот)., |
| Освещение: | В грузовом отсеке: Светодиодные фонари освещения 24 V во взрывозащищенном исполнении (сертифицированные)-2 шт. В отсеке раздатчика: Светодиодный фонарь освещения 24V во взрывозащищенном исполнении ( сертифицированный) -1шт |
| Электропроводка: | исполнение в алюминиевых кабель-каналах |
| Дополнительное оборудование: | 1.Лестницы выдвижные (для доступа в грузовой отсек и отсек раздатчика)-2шт.. 2.Окно поворотно-откидное, оборудованное защитной решеткой, в отсеке раздатчика -1шт. 3.Инструментальный ящик – подвесной, расположенный под КФ с левой стороны с откидным люком -1шт. 4.Ящик для заземляющего контура -1шт. 5.Кольца для крепления груза в грузовом отсеке -6шт. 6.Утепление АКБ – терм кейс электрообогревном, 7.Подогрев электропроводов, 8.Подогреватель дизельного топлива, 9.Утепление капота, 10. Утепление Кабины, 11. Утепление топливного бака. 12. Автономный отеплитель, в кабине автомобиля - 1шт., |

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПОД ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ:

1. Устройство ограничения скорости (УОС) – до 80 км/ч 2. Проблесковые маячки оранжевого цвета: на кабине – 2 шт., 3. Защита топливных баков, 4. Система отвода отработавших газов вверх за кабину, 5. Сертифицированный съемный концевой искрогаситель, 6. Сертифицированный главный выключатель аккумуляторной батареи в кабине водителя и вблизи аккумуляторной батареи (степень защиты IP65), 7. Задний брус безопасности, 8. Система пожаротушения подкапотного пространства (автоматическая система обнаружения и тушения пожаров), 9. Рамки под информационные знаки (опасный груз)– 2шт., 10. Специальные плотно закрывающие ящики с внутренними мягкими прокладками со всех сторон для транспортировки СИ и ДШ в передней части транспортного средства, ДШВ 1,00х0,70х0,70 м. – 2 шт. 11. Предусмотреть ящиков с ВВ и с СИ способами, исключающими соприкосновение между ними. 12. Ящик для песка, 13. Металлические экраны от возгорания колес – 2шт., 14. Штырь заземления – 1шт., 15. Цеп заземления 10м. – 1шт., 16.Светоотражающая маркировка по периметру кузова автомобиля, 17. Огнетушители в пластиковых пеналах ОП 6 – 3шт., 18. Автоматическая противопожарная система – 2шт.