| Техническое требование на автономный прибор типа Сакмар для гидродинамических исследований скважин в комплекте с наземным регистратором, глубкомом и ЗИП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. ЗИП прибора „КСА-А7-38-120/60 „САКМАР-7” |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Плата телеметрии |  | Россия | шт. | 2 |
| 26.2 | Кварцев.рез. | 2,4576 МГц | Россия | шт. | 10 |
| 26.3 | Датчик термометрии |  | Россия | шт. | 2 |
| 26.4 | Микросхема | DG 411DY | Россия | шт. | 10 |
| 26.5 | Микросхема | ADG 609 BR | Россия | шт. | 10 |
| 26.6 | ФЭУ | „Усилие” | Россия | шт. | 10 |

| Автономный скважинный прибор КСА-А7-38-120/60 “САКМАР” |  |
| --- | --- |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН для измерения давления, температуры, расхода, удельной электропроводимости жидкости, индикацию влагосодержания, естественного гамма излучения пород (ГК) и локации муфтовых соединений (ЛМ). |  |
| Регистрируемые параметры - ГК, резистивиметр, расходометр, манометр, термометр, влагометр, локатор муфт. - Диапазон измерения давления – 0…60МПа. - Разрешающая способность по давлению – 0,0024 МПа. - Диапазон измерения температуры + 10…+120С. - Разрешающая по температуре – 0,003С. - Диапазон расхода - 2 – 100м/ч - Максимальный счет по каналу ГК – 250 имп/с. - Амплитуда выходного сигнала по локатору муфт.- -100мВ. - Диапазон измерения резистивимера -0,1-30 см/м. - Амплитуда выходного сигнала по локатору муфт к шуму -4:1. - Влагосодержание – 0 – 60% - Номинальное напряжение питания прибора – 9В. - Номинальный ток питания базового модуля в режиме хранения – не более 0.2 мА. - Частота обновления информации прибора – 2Гц. - Интервал времени между измерениями – 1с – 99ч. - Общее количество точек измерения – не менее 1000000 - Тип памяти – FLASH. - Продолжительность работы базового модуля ~ 90 сут. - Длина комплексного прибора – 2700 мм. - Масса комплексного прибора ~ 15кг. |  |
| Модуль глубины. Предусмотреть передачу информации по глубине и метке от ПУБЛ к персональному компьютеру, для привязки показаний автономного прибора по глубине и регистрации значения глубины в программе GLUB REG. Переносной компьютер «NOTEBOOK» (INTEL CORE DUO) с программным обеспечением Перечень ЗИП-а: - Уплотнительные резиновые кольца для скважинного прибора – 20 к-т. - Батарея литиевая – 3В – 30 шт. - Кабель СОМ – порта (для соединения скважинного прибора с компьютером) – 5 шт. - Кристалл Nal – 5 шт. - ФЭУ – 102 – 5 шт. - Фотоумножитель с делителем R 3991 A – 04 (HAMAMA TSU) – 10 шт. |  |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Длина, не более, мм | 2700 |
| Диаметр, не более, мм | 38 |
| Масса, не более, кг | 15 |
| Максимальная температура рабочих условий применения, С | 120 |
| Максимальное гидростатическое давление рабочих условий, МПа | 60 |