Технические требования

на мостовые пробки Ø110мм.

| № | Описание | Ед. изм. | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неизвлекаемая мостовая пробка5-½" (110,00мм) Размер для обсадных колонн 139.7 мм (5-½") Обсадка: 118,62-130,00 мм (4,670"-5,118") Вес колонны: 19,35-34,23 кг/м (13,0-23,0 фунт/фут) Максимальный наружный диаметр: 109,52 мм (4,312") Максимальная рабочая температура: не менее 150ºС Номинальное дифференциальное давление: 680 Атм. Материал: чугун, витон-нитрил Вид установки: с помощью геофизического кабеля* | к-т | 190 |
| 1.1 | Установочный набор переходников для МП-5-½": установочная муфта (п/н 154570) установочный винт (п/н 152134 – 3/8-16х3/8") установочный переходник (п/н 151588) пружина (п/н 464337) натяжнаяоправка (п/н 462810) | шт шт шт шт шт | 4 40 4 190 8 |

Примечание:Мостовые пробки должны стыковаться с гидравлическим установочным прибором марки «CPST – AASettingTOOL».

Прибор для установки мостовой пробки

| Наименованиеприбора: CPST-AA типа |  |
| --- | --- |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки заглушек и мостовых пробок при заканчивании скважин, изоляционных работах. |  |
| ПРИМЕНЯЕТСЯ для установки мостовых пробокразных размеров в обсадной колонне. |  |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Общаядлинаприбора, м | ≈ 2,29 |
| Диаметрприбора, мм | ≈ 92,1 |
| Общаямассаприбора, кг | ≈ 82 |
| Максимальнаярабочаятемпература, С | неменее 150 |
| Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, атм | не менее1000 |
| Резьбананижнемконце | муфта:3 ½ дюйма [8,89 см] 6 трапецеидальная втулка: 2 дюйма [5,08 см] 6 трапецеидальная |
| Требуемоеколичество, к-т | 4 |

Пороховой заряд и электровоспламенитель, применяемый в приборе для установки и мостовых пробок.

| № | Наименование продукции | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пороховой заряд H447292 | Используется в приборе CPST-AA для установки мостовых пробок Тmax= не менее 150ºС, Рmax. = не менее 1000 атм | шт | 190 |
| 2 | Электровоспламенитель B028827 | Используется в приборе CPST-AA для установки мостовых пробок Тmax= не менее 150ºС, Рmax. = не менее 1000 атм | шт | 190 |
| 3 | Комплект ЗИП и расходных материалов (пин, оринги и т.п.) | Дляпрофилактики и ремонта | к-т | 190 |

- Обучение персонала.

- Документация на все изделия со схемами и чертежами на русском языке.

Примечание:

- Количество продукции может меняться в зависимости от заводской упаковки и технической комплектации  изготовителя.

- Срок хранения ВМ не менее 5 лет.

- Оборудования должны иметь переходники (адаптеры) с комплектующими деталями для возможности механического и электрического соединения между собой.

- количество продукции может меняться согласно заводской упаковке.