Приложение № 6

Технические условия

на сбор, обработку и передачу данных по учету нефтепродуктов,

а также автоматизацию документооборота на реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакаде и строящейся площадке

для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны

- Общие требования

1.1. Разработанный Исполнителем документооборот должен обеспечить сбор, обработку, передачу данных автоматизированного учета наливаемых нефтепродуктов, отгружаемых железнодорожным и автомобильным транспортом.

1.2. Разработанный Исполнителем документооборот должен обеспечить автоматизированное формирование отгрузочных документов на основании данных учета отгружаемых нефтепродуктов.

1.3. Разрабатываемое решение должно быть интегрировано к разработанной на Предприятии системы документооборота 1С:Предприятие.

1.4. Интеграция должна быть выполнена в условиях действующего предприятия, т.е. без остановки работы действующей системы и без снижения ее функциональных и эксплуатационных характеристик.

- Требования к автоматизированному учету налива

2.1. Система должна обеспечивать сбор, обработку и передачу данных по учету наливаемых нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны.

2.2. В разработанной системе документооборота должны учитываться следующие параметры по каждой операции налива для формирования товарно-транспортных накладных:

-наименование;

-номер железнодорожной/автомобильной цистерны;

-тип цистерны или государственный номер;

-источник налива (резервуар);

-масса налитого нефтепродукта;

-температура и плотность продукта;

-дата и время начала и окончания налива.

2.3. Формирование учетных данных должно осуществляться на основании установленных средств измерений.

2.4. Обеспечить возможность ручного ввода и корректировки данных только при наличии прав доступа (права Администатора).

- Требования к формированию отгрузочных документов

3.1. На основании собранных и введенных данных учета система должна обеспечивать автоматическое формирование отгрузочных документов, используемых при отгрузке нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.

3.2. Перечень и структура формируемых документов должны соответствовать действующим внутренним регламентам предприятия Заказчика.

3.3. Документы должны формироваться в электронном виде с возможностью их просмотра и печати.

- Требования к интеграции с системой документооборота

4.1. Исполнитель обязан реализовать интеграцию разрабатываемого решения с действующей системой документооборота предприятия, реализованной на базе ПО «1С:Предприятие».

4.2. Интеграция должна обеспечивать:

-автоматическую обработку данных учета налива;

-автоматическое создание и обновление записей отгрузочных документов;

-передачу статусов обработки документов.

4.3. Интеграция может быть реализована одним или несколькими следующими способами (по выбору Исполнителя, при согласовании с Заказчиком):

-использование существующих или дорабатываемых программных интерфейсов или программного обеспечения (1С:Предприятие);

-свой вариант, согласованный с Заказчиком.

4.4. Исполнитель обязан предоставить описание разрабатываемой интеграции.

- Требования к надежности и безопасности

5.1. Должна быть обеспечена сохранность и целостность данных учета и документов.

5.2. Система должна быть обеспечена резервным сервером для обеспечения отказоустойчивости.

5.3. Обеспечить сервера запасными частями (Жёсткие диски, ОЗУ и блоки питания)

5.4. Обеспечить персонал, использующий данную систему документооборота современными рабочими станциями (персональными компьютерами).

5.5. Обеспечить все рабочие станции, на которых будет установлено прикладное программное обеспечение бесперебойной работой (UPS и АВР).

- Требования к приемке результатов работ

6.1. Приемка результатов работ осуществляется на основании:

-корректности автоматизированного учета налива;

-автоматического формирования отгрузочных документов;

-успешной передачи данных и документов в действующую систему документооборота;

-отсутствия ручного дублирования данных.

6.2. Работы считаются выполненными при подтверждении функционирования интеграции в опытно-промышленной эксплуатации.

- Требования к обучению персонала Заказчика

7.1. Исполнитель обязан обеспечить обучение персонала Заказчика работе с внедряемой системой учета налива и оформления отгрузочных документов.

7.2. Обучение должно быть проведено для следующих категорий пользователей (перечень уточняется Заказчиком):

-специалисты по учёту и оформлению отгрузочных документов;

-администраторы системы.

7.3. Обучение должно включать:

-теоретическую часть;

-практическую работу с системой;

-разбор типовых и нештатных ситуаций.

7.1. По результатам обучения Исполнитель обязан предоставить комплект эксплуатационной документации, включая:

-руководство (регламент) пользователя;

-руководство (регламент) администратора;

-инструкции по типовым операциям.

7.2. Обучение считается выполненным после подтверждения Заказчиком готовности персонала к самостоятельной эксплуатации системы, проведением аттестационных мероприятий.

- Требования к передаче исходных кодов и технической документации

8.1. Исполнитель обязан передать Заказчику исходные коды всех программных компонентов, разработанных или доработанных в рамках выполнения работ по настоящему ТУ.

8.2. Исходные коды должны быть переданы в виде, пригодном для:

-Установки и модификации;

-сопровождения силами Заказчика или третьих лиц.

8.3. Передача исходных кодов должна сопровождаться:

-описанием решения;

-инструкцией по сборке и развертыванию;

8.4. Передача исходных кодов и документации является обязательным условием приемки результатов работ.

9. Требования к сопровождению и гарантийным обязательствам

9.1. Исполнитель обязан обеспечить гарантийное сопровождение внедренного решения.

9.2. Срок гарантийного сопровождения обеспечивается контрактом по гарантийному сроку обслуживания с момента ввода в промышленную эксплуатацию объекта в целом, но не менее 12 месяцев.

9.3. В рамках гарантийного сопровождения Исполнитель обязан:

-устранять выявленные ошибки и неисправности, допущенные Исполнителем;

-обеспечивать восстановление работоспособности;

-консультировать Заказчика по вопросам эксплуатации.

Примечание: Технические условия являются неотъемлемой частью Технического задания и дополняет его с учетом поступивших вопросов от участников международного тендера и в связи с этим, дополнительного рассмотрения специалистами предприятия некоторых положений Технического задания для качественной подготовки Технико-коммерческих предложений и проектирования объектов.