Приложение № 2

Примерные условия и исходные данные по проектированию реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады

и вновь строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны.

1.По реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакаде:

(1-й подобъект):

1.1. Железнодорожную бензиновую эстакаду предусмотреть галерейного (многоточечного) типа (к п.10.1.1. ТЗ);

1.2. Конструкция эстакады – Одноярусная, двухсторонняя, металлическая.

1.3. За время проведения работ реконструируемая железнодорожная бензиновая эстакада выводится из эксплуатации (Вместо п.9.7. ТЗ).

1.4. Реконструкция выполняется с демонтажом существующих бензиновой эстакады и железнодорожных подъездных путей. Железнодорожные подъездные пути адаптируются к реконструируемой железнодорожной эстакаде (Вместо п.9.7. ТЗ).  Габариты железнодорожной эстакады определить проектом исходя из требований Технического задания.

В железнодорожных подъездных путях предусмотреть рельсы Р-65, современные светофоры и другие в соответствии с предъявляемыми требованиями.

1.5. Демонтированные конструкции реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады складировать на участке металлолома, находящегося в районе участка автотранспорта.

1.6. Демонтаж существующей бензиновой эстакады, подводящих трубопроводов и при необходимости - перенос линий электропередачи и других инженерных коммуникаций осуществляется силами Подрядчика, а освобождение трубопроводов и емкостей от нефтепродуктов – Заказчиком (к п.5 ТЗ).

1.7. Подготовка места для строительства площадки налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны и при необходимости - перенос линий электропередачи и других инженерных коммуникаций осуществляется силами Подрядчика (к п.5 ТЗ).

1.8. Виды наливаемых (сливаемых) нефтепродуктов и способ налива (вместо п.8.1.2.):

-Автобензин А- 80-самотеком;

-Автобензин А- 92-самотеком;

-Автобензин А- 95-самотеком;

-Гидроочищенное дизельное топливо - самотеком;

-Дизельное топливо маркиЛ 0,2- 62- насосом;

-Керосин авиационный (ТС-1) - насосом;

-Керосин осветительный - насосом;

-Керосин технический - насосом;

-Прямогонный бензин - самотеком;

Налив нефтепродуктов, предусмотренные  насосами осуществляется с помощью насосной № 8Н1 с заменой соответствующих там насосов на новые.

1.9. Количество наливаемых нефтепродуктов по их видам (вместо п.8.1.2.):

-Автобензин марки А-80 –300 тыс. тн/год;

-Автобензин марки А-92 –500 тыс. тн/год;

-Автобензин марки А-95 –1000 тыс. тн/год;

-Гидроочищенное дизтопливо –1400 тыс. тн/год;

-Дизтопливо марки Л0,2-62-200 тыс. тн/год;

-Авиационный керосин ТС-1 –300 тыс. тн/год;

-Керосин осветительный – 50 тыс. тн/год;

-Керосин технический – 50 тыс. тн/год;

-Прямогонный бензин - 50 тыс. тн/год.

1.10. Наливное устройство - глубокого налива, стационарное, простой модификации (УНЖ) с возможностью следить за уровнем наливаемого нефтепродукта через горловины вагон цистерны, арматурой с местным ручным

управлением. Подача (заправка) наливного устройства к горловине осуществляется вручную (к п12.1. ТЗ в части наливного устройства). Оно должно быть оснащено противовесом для облегчения труда операторов.

2.По вновь строящейся площадке для налива нефтепродуктов

в автомобильные цистерны (2-й подобъект):

2.1. Место нахождения площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны – в районе насосной № 8;

2.2. Место нахождения автостоянки – ориентировочно 300метров от  площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны, вдоль дороги идущей к Кенарской нефтебазе Главного управления  «Туркменнебитонумлери»;

2.3. Мощность участка по наливу – 1120 тыс. тн/год.

Слив остатков нефтепродуктов – не лимитируется.

Аварийный слив нефтепродуктов – не лимитируется.

Налив нефтепродуктов осуществляется насосами.

Виды наливаемых нефтепродуктов:

-Автобензин марки А-80;

-Автобензин марки А-92;

-Автобензин марки А-95;

-Гидроочищенное дизельное топливо;

-Дизельное топливо марки Л0,2-62;

- Керосин авиационный (Топливо ТС-1);

-Керосин осветительный;

-Базовые масло марки SN-180;

-Базовые масло марки SN-350.

2.4.Количество наливаемых нефтепродуктов по их видам:

-Автобензин марки А-80 –90 тыс. тн/год;

-Автобензин марки А-92 –140 тыс. тн/год;

-Автобензин марки А-95 –290 тыс. тн/год;

-Гидроочищенное дизтопливо –400 тыс. тн/год;

-Дизтопливо марки Л0,2-62-60 тыс. тн/год;

-Авиационный керосин ТС-1 –90 тыс. тн/год;

-Керосин осветительный – 10 тыс. тн/год;

-Базовое масло SN-180  – 20 тыс. тн/год;

-Базовое масло SN-350   - 20 тыс. тн/год;

Примечание: Технические условия являются неотъемлемой частью Технического задания и дополняет его с учетом поступивших вопросов от участников международного тендера и в связи с этим, дополнительного рассмотрения специалистами предприятия некоторых положений Технического задания для качественной подготовки Технико-коммерческих предложений и проектирования объектов.