«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор ТКНПЗ

___________ Чишиев Д.Г.

«_____» _________ 2020 г.

- Техническое задание

на разработку тендерных предложений по постановке на производство топлива для реактивных двигателей марки Jet A-1 на базе действующей установки по выпуску авиационного керосина марки ТС-1

на Туркменбашинском КНПЗ

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | 1.1 Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов. |
| 2. Подрядчик | 2.1 Определяется на тендерной или договорной основе |
| 3. Основание для производства | 3.1 Протокол технического совещания от 25.09.2020 г. |
| 4. Цель работы | 4.1 Постановка на производство авиационного топлива марки Jet A-1, на базе действующей установки по выпуску авиакеросина марки ТС-1 4.2 Провести квалификационные исследования на подтверждение качества выпускаемого ТС-1 в независимой аккредитованной лаборатории |
| 5. Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа | 5.1. Проектная мощность установки по сырью - 525 тыс. тн./год. Сырье – очищенный керосин с установки «Очистки керосина и нейтрализации отработанной щелочи»; Характеристики компонентов сырья и готовой продукции (приведены в Приложении №1) Диапазон устойчивой работы установки - 50 ÷ 100 %. 5.2 Режим работы установки - непрерывный. Количество часов непрерывной работы в году 8160. 5.3 Подача сырья на установку по трубопроводу по схеме прямого питания с атмосферных установок первичной перегонки нефти (АТ-2, АТ-6 и АТ-7). 5.4 Номенклатура целевой готовой продукции: - Авиационный керосин марки ТС-1 в соответствии с TDS (ГОСТ) 893-90 (взамен ГОСТ 10227-86); - Авиационный керосин марки Jet A-1 в соответствии с мировыми стандартами (ASTM D1655, ГОСТ 32595-2013) |
| 6. Требования к технологии и особые требования | 6.1 Технология производства авиатоплива Jet A-1 должны быть разработаны Подрядчиком и согласованы с Заказчиком. 6.2 Наличие лицензии и разрешения на данный вид деятельности 6.3 На первом этапе, Подрядчиком проводиться работа по исследованию возможности вовлечения в качестве сырья керосина с установки «Очистки керосина и нейтрализации отработанной щелочи» для производства Jet A-1: - организация доставки необходимого количества керосина из ТКНПЗ в специализированную лабораторию для проведения исследований; - мониторинг качества керосина, проведение исследований постоянства физико-химических свойств по методам КМКО; - оформление технического заключения о возможности использования в качестве сырья керосина ТКНПЗ и выдача рекомендаций для производства Jet A-1. 6.4 При получении неудовлетворительных результатов по итогам проведенной работы подготовить необходимые рекомендации по совершенствованию технологического процесса и обеспечить техническую поддержку. 6.5 В случае получения положительных результатов по итогам первого этапа, Подрядчиком проводиться второй этап работ: - разработка и согласование технологии производства опытно-промышленных партий авиакеросина Jet A-1 на ТКНПЗ; - организация доставки и проведения в специализированной лаборатории квалификационных испытаний образцов опытно-промышленной партии авиакеросина Jet A-1 по оценке эксплуатационных свойств топлива; - внесение необходимых изменений в существующие технологии, нормативно-техническую документацию (технологический регламент, план ликвидации аварии, инструкции и т.д.) на установку по производству авиакеросина на ТКНПЗ. - техническая поддержка производства авиатоплива Jet A-1, вырабатываемого на ТКНПЗ по обновленной технологии. - Получение необходимых Разрешительных документов (допуски, сертификаты, лицензии) от международных организаций и инстанций на производство и применение Jet A-1. 6.6 Предусмотреть: - Оптимальную схему получения топлива Jet A-1 с диапазоном использования сырьевых компонентов от 0 до 100 %. - Подачу специальных марок присадок в необходимом объеме и их дозирование для производства и обеспечения качества авиатоплива Jet A-1, а также реагентов для защиты технологического оборудования от коррозии, автоматический контроль скорости коррозии технологического оборудования; - Технологическое оборудование необходимое для производства Jet A-1 должно быть от ведущих мировых производителей, во взрывозащищенном исполнении, иметь сертификаты, технические паспорта и инструкции по эксплуатации; - Обогрев технологического оборудования с использованием водяного пара, для всех трубопроводов и импульсных линий приборов КИП применить электрообогрев; - При необходимости предусмотреть вертикальные стальные резервуары с антикоррозионным внутренним покрытием для хранения авиакеросина Jet A-1 (количество резервуаров и вместимость согласовать с Заказчиком); - Систему обеспечения лабораторного контроля качества компонентов сырья и готовой продукции, а также поставку необходимого лабораторного оборудования, приборов, реактивов и мебели в ЦЗЛ завода согласно приложению №2, (спецификацию согласовать с Заказчиком) - Необходимые лабораторные приборы, оборудование, а также стандарты на методы испытания и контроля качества авиатоплива должны быть внесены в установленном порядке в Госреестр Главгосслужбы «Туркменстандартлары». - Провести обучение работников установки по производству авиакеросина и персонала лаборатории ЦЗЛ. 6.7 Все средства измерения должны иметь шкалы в системе СИ. Допускается использование внесистемных единиц измерения: кг/см2, мм.вод.ст. - Поставляемое оборудование должно: - комплектоваться ЗИП-ом на 2 года эксплуатации; - комплектоваться набором (комплектом) инструментов и приспособлений для выполнения ремонтных работ и текущего обслуживания; |
| 7. Условия финансирования | 7.1. Финансирование за счет инвестиций Подрядчика – оплата Подрядчику по факту выполнения работ. 7.2. По согласованию сторон возможны и другие виды оплаты работы |

Приложение №1 Характеристики сырьевых компонентов.

Приложение №2 Перечень лабораторного оборудования.