Лот №1- «Трубы и металлопрокат»;

| № | Наименование продукции | ГОСТ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Трубы и отводы для сильной серной кислоты |  |  |  |
| 8.1 | Труба ø 60,3x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 6 |
| 8.2 | Труба ø 88,9x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 6 |
| 8.3 | Труба ø 114,3x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 6 |
| 8.4 | Труба ø 60,3x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3, рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 8 |
| 8.5 | Труба ø 88,9x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3, рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 8 |
| 8.6 | Труба ø 114,3x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 8 |
| 8.7 | Труба ø 168,3x3x6000мм. Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 8 |
| 8.8 | Труба ø 60,3x3,91x6000мм. Материал: 316L Stainless Steel. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 10 |
| 8.9 | Труба ø 114,3x6,02x6000мм. Материал: 316L Stainless Steel. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 10 |
| 8.10 | Труба ø 60,3x3,91x6000мм. Материал: 316 Stainless Steel. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 10 |
| 8.11 | Труба ø 114,3x6,02x6000мм. Материал: 316 Stainless Steel. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 10 |
| 8.12 | Труба ø 114,3x8,56x6000мм. Материал: killed carbon Steel. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 10 |
| 8.13 | Отвод 90° ø1" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 10 |
| 8.14 | Отвод 90° ø2" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3 рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 10 |
| 8.15 | Отвод 90° ø3" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 10 |
| 8.16 | Отвод 90° ø4" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (93% -96,9%) |  | шт. | 10 |
| 8.17 | Отвод 90° ø1" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 10 |
| 8.18 | Отвод 90° ø2" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 10 |
| 8.19 | Отвод 90° ø3" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 10 |
| 8.20 | Отвод 90° ø4" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 10 |
| 8.21 | Отвод 90° ø6" Материал: ZeCor-Z. ASME B31.3; рабочая среда: Strong sulfuric acid (97% -99%) |  | шт. | 10 |
| 8.22 | Отвод 90° ø2" Материал: 316L Stainless Steel. ASME B31.3 рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 20 |
| 8.23 | Отвод 90° ø4" Материал: 316L Stainless Steel. ASME B31.3 рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 20 |
| 8.24 | Отвод 90° ø2" Материал: 316 Stainless Steel. ASME B31.3 рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 20 |
| 8.25 | Отвод 90° ø4" Материал: 316 Stainless Steel. ASME B31.3 рабочая среда: Strong sulfuric acid |  | шт. | 20 |
| 9 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 30753 и ТУ 26-02-836-79 | ГОСТ 30753, ТУ 26-02-836-79 |  |  |
| 9.5 | Литой коробчатый двойник ушкового типа (ретурбент) ДЛ 65-127-250 для трубы 127х10, (R=DN), материал: 15Х5М |  | шт. | 80 |
| 16 | Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | ГОСТ 5632 |  |  |
| 16.1 | Лист 2,0х1000х2000мм. |  | тн. | 10 |
| 16.2 | Лист 3,0х1000х2000мм. |  | тн. | 10 |
| 16.3 | Лист 4,0х1000х2000мм. |  | тн. | 10 |
| 16.4 | Лист 6,0х1000х2000мм. |  | тн. | 15 |
| 16.5 | Лист 10,0х1000х2000мм. |  | тн. | 10 |
| 16.6 | Лист 20,0х1000х2000мм. |  | тн. | 5 |
| 17 | Стальной лист из нержавеющей стали марки ZeCor-Z, изготовитель: MECS |  |  |  |
| 17.1 | Лист 1x1500x6000мм. |  | тн. | 2 |
| 17.2 | Лист 2x1500x6000мм. |  | тн. | 3 |
| 17.3 | Лист 3x1500x6000мм. |  | тн. | 5 |
| 17.4 | Лист 10x1500x6000мм. |  | тн. | 3 |
| 18 | Уголки стальные горячекатаные равнополочный. Сортамент по ГОСТ 8509 из стали марки Ст3сп. по ГОСТ 380 | ГОСТ 8509 |  |  |
| 18.1 | Уголок 32х32х3мм. |  | тн. | 10 |
| 18.2 | Уголок 45х45х4мм. |  | тн. | 17 |
| 18.3 | Уголок 50х50х5мм. |  | тн. | 18 |
| 18.4 | Уголок 75х75х6мм. |  | тн. | 10 |
| 18.5 | Уголок 90х90х6мм. |  | тн. | 10 |
| 19 | Швеллеры стальные горячекатанные. Сортамент по ГОСТ 8240 из стали марки Ст3сп. по ГОСТ 380 | ГОСТ 8240 |  |  |
| 19.1 | № 8У |  | тн. | 20,5 |
| 19.2 | № 10У |  | тн. | 18,5 |
| 19.3 | № 12У |  | тн. | 1 |
| 19.4 | № 14У |  | тн. | 6 |
| 19.5 | № 16У |  | тн. | 2 |
| 20 | Листы из алюминия марки АД1 | ГОСТ 13726 |  |  |
| 20.1 | Н-0,8х1200-РЛ |  | тн. | 50 |
| 22 | Электроды покрытые металические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы по ГОСТ 10052. Классификация и общие технические условия по ГОСТ 9466. | ГОСТ 10052, ГОСТ 9466. |  |  |
| 22.1 | тип Э-12Х24Н14С2 марка ОЗЛ-6 Ø-3 мм. |  | кг. | 1200 |
| 22.2 | тип Э-12Х24Н14С2 марка ОЗЛ-6 Ø-4 мм. |  | кг. | 1000 |
| 22.3 | тип Э-07Х20Н9 марка ОЗЛ-8 Ø-3 мм. |  | кг. | 950 |
| 22.4 | тип Э-07Х20Н9 марка ОЗЛ-8 Ø-4 мм. |  | кг. | 900 |
| 22.5 | тип Э-06Х25Н40М7Г2 марка АНЖР-2 Ø-3 мм. |  | кг. | 550 |
| 22.6 | тип Э-06Х25Н40М7Г2 марка АНЖР-2 Ø-4 мм. |  | кг. | 550 |
| 22.7 | Тип Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9, Ø-2.5 мм. ГОСТ 10052 |  | кг. | 850 |
| 22.8 | Тип Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9, Ø-3.0 мм. ГОСТ 10052 |  | кг. | 800 |
| 23 | Электроды фирмы "ESAB" |  |  |  |
| 23.16 | OK 96.10, AWS A5.3 Е1100, Ø-2.0 mm. |  | кг. | 150 |
| 23.17 | OK 96.10, AWS A5.3 Е1100, Ø-3.2mm. |  | кг. | 200 |
| 23.18 | ОК 94.55 AWS E Cu SiA5/6 E:385, Ø-2.5 mm. |  | кг. | 200 |
| 23.20 | Вольфрам электрод, WC 20, Ø-2.2 mm., L-175 mm, (10шт. одна упаковка) |  | упаковка | 50 |
| 23.21 | Вольфрам электрод, WC 20, Ø-2.4 mm., L-175 mm, (10шт. одна упаковка) |  | упаковка | 50 |
| 24 | Сварочный материал (электроды) для Zecor-Z (TIG/MIG) |  | кг. | 200 |
| 25 | Сварочная проволока LINCOLN ER320LR AWS A5.9, Ø-2.4 mm. |  | кг. | 50 |
| 26 | Электрод "GEKA" ELOX R308 L, Ø-2.5 mm. |  | кг. | 100 |
| 27 | Электроды Аскайнак марки AS R-143, Ø-2.5 mm. |  | кг. | 80 |
| 28 | Электроды LIGON марки 60/13, Ø-2.5 mm. |  | кг. | 50 |

Примечание:
1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии  с маркировками заводов производителей. 
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ  ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
-Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
-Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.

Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:

1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)

2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)

3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров

4. Внешний вид продукции

5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию

6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ

7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)

8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.

В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.