ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на ленточные перфораторы, применяемые

с герметизацией устья скважины

| № | Наименование Продукции | Техническая характеристика, параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Взрывчатые материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Кумулятивные заряды 43мм, (1-11/16") | Т-185°С, Р-1380 Атм, Глуб. проникновения не менее 594 мм, Диаметр входного отв. не менее 5,1 мм | шт. | 24 000 |
| 1.2 | Кумулятивные заряды 54мм, (2-1/8") | Т-185°С, Р-1380 Атм, Глуб. проникновения не менее 772 мм, Диаметр входного отв. не менее 8,1 мм | шт. | 24 000 |
| 1.3 | Детонатор (герметичный) | Т-177°С, Р-1380 Атм | шт. | 1000 |
| 1.4 | Детонирующий шнур | Т-177°С, Р-1380 Атм | м. | 3000 |
| 2. Прострелочно-взрывная аппаратура 43мм |  |  |  |  |
| 2.1 | Ленты перфораторные 43мм (1-11/16") 3-х метровые с комплектующими деталями | Фазировка 0°, плотность перф. 20 отв/м | шт. | 440 |
| 2.2 | Локатор 43мм (1-11/16") с комплектующими деталями | Т-200°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 2.3 | Магнит 43мм (1-11/16") с комплектующими деталями | Т-260°С, Р-1700 Атм | шт. | 6 |
| 2.4 | Груз 43мм (1-11/16") с комплектующими деталями | Т-232°С, Р-1380 Атм, длина не более 1,83 м вес не менее 33,5 кг | шт. | 10 |
| 2.5 | Кабельная головка под кабель 5,6-6,3 мм с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 2.6 | Перфораторная головка 43мм (1-11/16") с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 2.7 | Хвостовик 43мм с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт | 10 |
| 3. Прострелочно-взрывная аппаратура 54мм |  |  |  |  |
| 3.1 | Ленты перфораторные 54мм (2-1/8") 3-х метровые с комплектующими деталями | Фазировка 0°, плотность перф. 20 отв/м | шт. | 440 |
| 3.2 | Локатор 54мм (2-1/8") с комплектующими деталями | Т-200°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 3.3 | Магнит 54мм (2-1/8") с комплектующими деталями | Т-260°С, Р-1700 Атм | шт. | 6 |
| 3.4 | Груз 54мм (2-1/8") с комплектующими деталями | Т-232°С, Р-1380 Атм длина не более 1,83 м вес не менее 47,7 кг | шт. | 10 |
| 3.5 | Кабельная головка под кабель 5,6-6,3 мм с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 3.6 | Перфораторная головка 54мм (2-1/8") с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт. | 6 |
| 3.7 | Хвостовик 54мм с комплектующими деталями | Т-176°С, Р-1380 Атм | шт. | 10 |
| 3.8 | Ловитель для извлечения кабельной головки с комплектующими деталями |  | шт. | 2 |

Примечания:

- Оборудования должны иметь переходники (адаптеры) с комплектующими деталями для возможности механического и электрического соединения между собой.

- количество продукции может меняться согласно заводской упаковке.