Технические требования на

мостовые пробки.

| № | Описание | Ед. изм. | Кол.-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неизвлекаемая мостовая пробка 5-½" (139,7мм) Размер для обсадных колонн 139.7 мм (5-½") Обсадка: 118,62-130,00 мм (4,670"-5,118") Вес колонны: 19,35-34,23 кг/м (13,0-23,0 фунт/фут) Максимальный наружный диаметр: 109,52 мм (4,312") Максимальная рабочая температура: не менее 150ºС Номинальное дифференциальное давление: 680 Атм. Материал: чугун, витон-нитрил Вид установки: с помощью геофизического кабеля* | к-т | 100 |
| 1.1 | Установочный набор переходников для МП-5-½": установочная муфта (п/н 154570) установочный винт (п/н 152134 – 3/8-16х3/8") установочный переходник (п/н 151588) пружина (п/н 464337) натяжная оправка (п/н 462810) | шт шт шт шт шт | 2 20 2 100 4 |

Примечание: Мостовые пробки должны стыковаться с гидравлическим установочным прибором марки «CPST – AA Setting TOOL».

Технические требования на

Прибор для установки мостовой пробки

| Наименование прибора: CPST-AA |  |
| --- | --- |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки заглушек и мостовых пробок при заканчивании скважин, изоляционных работах. |  |
| ПРИМЕНЯЕТСЯ для установки мостовых пробок разных размеров в обсадной колонне. |  |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Общая длина прибора, м | ≈ 2,29 |
| Диаметр прибора, мм | ≈ 92,1 |
| Общая масса прибора, кг | ≈ 82 |
| Максимальная рабочая температура, С | не менее 150 |
| Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, атм | не менее1000 |
| Резьба на нижнем конце | муфта: 3 ½ дюйма [8,89 см] 6 трапецеидальная втулка: 2 дюйма [5,08 см] 6 трапецеидальная |
| Требуемое количество, к-т | 2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на пороховой заряд и электровоспламенитель, применяемый в приборе для установки заглушек и мостовых пробок при заканчивании скважин, изоляционных работах.

| № | Наименование продукции | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пороховой заряд H447292 | Используется в приборе CPST-AA для установки мостовых пробок Тmax = не менее 150ºС, Рmax. = не менее 1000 атм | шт | 100 |
| 2 | Электровоспламенитель B028827 | Используется в приборе CPST-AA для установки мостовых пробок Тmax = не менее 150ºС, Рmax. = не менее 1000 атм | шт | 100 |