ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИСТОЧНИК БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ ЗАКРЫТЫЙ ПЛУТОНИЙ-БЕРИЛЛИЕВЫЙ С РАДИОНУКЛИДОМ ПЛУТОНИЙ-238

Источник плутоний-бериллиевый с радионуклидом плутоний-238 (ИБН-8-5) предназначен для проведения геофизических исследований скважин радиоактивными методами нейтронного гамма каротажа и нейтронно-нейтронного каротажа.

| Характеристика и единица измерения | Значения |
| --- | --- |
| Поток быстрых нейтронов в телесный угол 4П ср, с-1 | 1,01 х107 |
| Доверительные границы суммарной погрешности результата измерения потока нейтронов при вероятности 0,95, % | ±12 |
| Активность радионуклида плутоний-238 в источнике, Ки, | 5,4-6,5 |
| Наружные размеры источника, мм: Диаметр Высота | 18,0±0,20 22,0±0,4 |
| Размеры активной части источника, мм, не более: Диаметр Высота | 10,4 10,8 |
| Материал капсулы герметичного источника | Сталь коррозионно-стойкая |
| Уровень радиоактивного загрязнения источника при определении методом мазка, Бк, не более | 185 |
| Требуемое кол-во, шт | 3 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИСТОЧНИК БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ ЗАКРЫТЫЙ

АМЕРИЦИЯ С РАДИОНУКЛИДОМ АМЕРИЦИЙ-241

Источник америция с радионуклидом америций-241 (ИБН-241-8-1) предназначен для проведения  геофизических исследований скважин радиоактивными методами нейтронного гамма каротажа и нейтронно-нейтронного каротажа.

| Характеристика и единица измерения | Значения |
| --- | --- |
| Поток быстрых нейтронов в телесный угол 4П ср, с-1 | (2,00±0,40) х107 |
| Активность радионуклида в источнике, Ки | 1,29 х101 |
| Наружные размеры источника, мм: Диаметр Высота | 24 30 |
| Размеры активной части источника, мм, не более: Диаметр Высота | 16 16 |
| Материал капсулы герметичного источника | Сталь коррозионно-стойкая |
| Требуемое кол-во, шт | 2 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИСТОЧНИК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

ЗАКРЫТЫЙ С РАДИОНУКЛИДОМ ЦЕЗИЙ-137

Источник гамма-излучения цезий-137 (ИГИ-Ц-4-3) предназначен для проведения  исследований скважин радиоактивными методами гамма-гамма каротажа.

| Характеристика и единица измерения | Значения |
| --- | --- |
| Измеренное значение мощности экспозиционной дозы источника в направлении, перпендикулярном к рабочей поверхности, на расстоянии 1 м от нее при отношении диаметра цилиндрического канала коллиматора установки типа ВУ-01 к его длине, равном 0,6; А/кг. | 1,72х10-8 |
| Доверительные границы суммарной погрешности результата измерения мощности экспозиционной дозы источника при вероятности 0,95, % | ±10 |
| Активность радионуклида цезий-137 в источнике, Ки, | 0,70 |
| Содержание изотопа цезий-134 в источнике, % | 0,27 |
| Наружные размеры источника, мм: Диаметр Высота | 8,0 ±0,2 12,0 ±1,0 |
| Размеры активной части источника, мм, не более: Диаметр Высота | 6,0 6,5 |
| Материал наружной капсулы источника | Сталь коррозионно-стойкая |
| Уровень радиоактивного загрязнения источника при определении методом мазка, Бк, не более | 185 |
| Масса радионуклида цезий-137 в источнике, г | 0,0081 |
| Требуемое кол-во, шт | 2 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИСТОЧНИК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИЙ-226

Источник гамма-излучения радий-226 предназначен для градуировки и калибровки каналов интегрального гамма-каротажа скважинной геофизической аппаратуры на «Установке для автоматизированной калибровки аппаратуры гамма-каротажа УАК-ГК» производства Центра метрологических исследовании «Урал-Гео» РБ государственного унитарного предприятия.

| Характеристика и единица измерения | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон воспроизведения мощности экспозиционной дозы от источника, мкР/ч | от 5 до 150 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения МЭД гамма-излучения, % - при МЭД 5÷100 мкР/ч - при МЭД 100÷150 мкР/ч | ±5 ±7 |
| Масса источника, мг | 0,102 |
| Требуемое кол-во, шт | 1 |